| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称（标的名称） |  | 数量 | 单位 | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |
| # 分诊叫号硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 主服务器 |  | # 2 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 液晶显示屏（22英寸） |  | # 185 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 液晶显示屏（43英寸） |  | # 27 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 液晶显示屏1（55英寸） |  | # 34 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | 自助报到机 |  | 25 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 液晶显示屏2（55英寸） |  | 45 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 远程桌面会诊终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 分诊叫号系统ONU通讯设备 |  | 34 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 支架吊杆 |  | 59 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 分诊叫号系统网线 |  | 68 | 箱 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 电源线 |  | 5600 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 镀锌线管 |  | 1500 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 分诊叫号系统辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 分诊叫号系统技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 信息发布屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶显示屏（32英寸） |  | 138 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 信息发布液晶显示屏（55英寸） |  | 24 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 液晶显示屏 |  | 43 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 液晶显示屏（50英寸触摸屏） |  | 4 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 多媒体发布盒 |  | 26 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 0.256 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P3.0 LED屏 |  | 18.432 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P4.0 LED屏 |  | 6.9632 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.86 LED屏 |  | 13.824 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 3.5328 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P4.0 LED屏 |  | 5.7344 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.86 LED屏 |  | 4.352 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.8432 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.6896 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.1264 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.7408 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 2.1504 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.6896 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 2.1504 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.9968 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.6896 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P3.0 LED屏 |  | 11.264 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P4.0 LED屏 |  | 5.888 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.1264 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P1.53 LED屏 |  | 1.6384 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 全彩P3.0 LED屏 |  | 17.92 | m² |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | LED融合控制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 信息发布ONU通讯设备 |  | 22 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 信息发布网线 |  | 52 | 箱 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 电缆1 |  | 4000 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 电缆2 |  | 2600 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 电缆3 |  | 690 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 镀锌线槽 |  | 1600 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 信息发布镀锌线管1 |  | 2800 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 信息发布镀锌线管2 |  | 3000 | 米 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 信息发布屏辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 信息发布技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 病房配套硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗移动护理PDA |  | 100 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 医疗移动护理推车 |  | 40 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 移动医生查房Pad |  | 60 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、分诊叫号系统 |  |  |
| 1 | 主服务器 | 1.配置≥：CPU4310*2颗，2*32G内存，2*960G SSD SATA+2*8T SATA，9460 8I-2G，2*900W，双口千兆，导轨。 |
| 2 | 液晶显示屏（22英寸） | 1.显示屏尺寸：≥22英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥1.5GHZ，内存要求：≥1GB，外存储：8GB； |
|  |  | 3.操作系统：Android，分辨率≥1920*1080，亮度≥250 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤23W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.硬件客户端要求： 1）.可与多媒体信息同屏显示； 2）.诊室屏同步显示当前出诊医生信息； 3）.支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示； 4）.支持多屏统一呼叫或分屏呼叫； 5）.可对特殊诊区敏感信息隐私保护，如请XX先生到第一诊室就诊； 6）.可发布通知类即时文字信息； 7）.显示界面风格、样式可根据医院需求定制； 8）.应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作； 9）.支持主动响应分诊台、叫号器发送的文字内容，转为为语音进行广播； 10）.支持主动响应叫号器呼叫信息，进行语音播报，包括但不限于：分诊台呼叫、二级候诊呼叫等。 |
| 3 | 液晶显示屏（43英寸） | 1.显示屏尺寸：≥43英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥ 四核 1.5GHz，内存要求：≥2GB，外存储：8GB； |
|  |  | 3.操作系统：Android，分辨率≥1920*1080，亮度≥350 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤75W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.需支持分屏显示，可划分多个显示区域； |
|  |  | 6.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件须为同一厂家。 |
|  |  | 7.资质要求：具有国家强制性产品认证证书。 |
|  |  | 8.兼容性要求：为方便我院管理统一管理，所采购的硬件需支持开放所有接口，与我院排队叫号系统实现无缝对接，相互兼容，实现同一平台统一管理，对接所需的开发、人工、测试等一些费用均由中标单位承担。 |
| 4 | 液晶显示屏1（55英寸） | 1.显示屏尺寸：不小于55英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥四核，内存要求：≥2GB，外存储：≥8GB； |
|  |  | 3.操作系统：Android，分辨率≥3840*2160，亮度≥350 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤110W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.需支持分屏显示，可划分多个显示区域； |
|  |  | 6.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件须为同一厂家。 |
|  |  | 7.资质要求：具有国家强制性产品认证证书。 |
|  |  | 8.兼容性要求：为方便我院管理统一管理，所采购的硬件需支持开放所有接口，与我院排队叫号系统实现无缝对接，相互兼容，实现同一平台统一管理，对接所需的开发、人工、测试等一些费用均由中标单位承担。 |
|  |  | 9.根据医院实际情况，护士分诊台需支持医生模式或者诊室模式分别显示医生或者诊室队列，同时需支持对患者进行呼叫、分诊、报到、转诊、优先、弃号、调号、身份变更、延迟就诊等相关功能，支持通过已签到、未签到、呼叫记录对队列进行快速筛选，也可支持通过患者姓名、卡号等身份介质快速搜索就诊患者，并对其进行状态变更操作。 |
|  |  | 10.对于需要在护士站签到的患者，分诊台需支持签到状态显示功能，分诊台固定位置显示患者是否签到成功，并有相应的弹窗提示，便于分诊护士进一步确认患者签到状态。 |
|  |  | 11.支持分诊叫号显示、交互页面管理功能，页面风格、页面属性，页面样式需支持通过后台直接选择样式。 |
|  |  | 12.为便于护士发布寻人、寻物、通知等内容，方便诊区对叫号语音播报调整，分诊台需支持自定义语音功能，可根据诊区实际情况，自定义语音播报内容，支持添加快捷词组，调整播报的语音、语速、词组顺序、重复次数等，并可根据不同应用场景，指定区域内某一台，或某一批设备，进行语音播报。 |
|  |  | 13.结合医院实际情况，系统需支持对叫号策略进行可视化管理，支持在同一后台界面，对初诊、优先、回诊、过号、复诊、预约、迟到、转诊等多种患者类型的叫号优先级别、间隔调整。针对特殊类型患者，可手动添加患者类型，如70岁以上老人、军人、军属等，同时支持对该类型患者排队优先级别进行调整。 |
|  |  | 14.系统应具备对诊区内设备进行日常维护管理，需支持对设备状态、位置等进行远程监控，还需支持对设备进行相关操作，包括但不限于重启、开关机设置、截屏、清屏、刷新等处理。 |
|  |  | 15.为方便护士对正在呼叫患者或已呼叫患者身份信息确认，护士分诊台需支持显示区域，3-5名患者的历史呼叫记录，便于护士核实就诊患者身份。 |
|  |  | 16.针对诊区紧急情况，系统应具备预警发送功能，如危机患者需转运、工作站故障、有人寻衅滋事、区域停水停电、起火等急需支援的情况，可发送相应预警信息到门办大屏，及时提醒相应诊区发生了相应紧急情况，需要紧急增援。 |
|  |  | 17.为方便医护人员及时沟通，护士分诊台需支持医护通讯功能，可查看区域内在线医生情况，通过点选医生，即可查看医生发出的相关信息。 |
| 5 | 自助报到机 | 1.显示屏尺寸：≥22英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥四核，内存要求：≥2GB，外存储：≥8GB； |
|  |  | 3.操作系统：Android，分辨率≥1920*1080，亮度≥250 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤50W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.需支持条码扫描； |
|  |  | 6.触摸：需支持电容触摸； |
|  |  | 7.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件须为同一厂家。 |
|  |  | 8.资质要求：具有中国国家强制性产品认证证书、须提供复印件。 |
| 6 | 液晶显示屏2（55寸） | 1.显示屏尺寸：不小于55英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥四核，内存要求：≥2GB，外存储：≥8GB； |
|  |  | 3.操作系统：Android，分辨率≥3840*2160，亮度≥350 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤110W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.需支持分屏显示，可划分多个显示区域； |
|  |  | 6.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件需为同一厂家。 |
| 7 | 视频会议系统终端 | 1.所投终端采用一体化设计，集成摄像机、数字麦克风、扬声器及编解码器，所投产品与系统软件为同一品牌。 |
|  |  | 2.屏幕尺寸≥27英寸。 |
|  |  | 3.CPU:≥ 四核，1.15GHz，内存：≥4G。 |
|  |  | 4.支持实时视频通话功能，确保高清、流畅的画面质量。支持多种视频编码格式，满足不同网络环境的需求。 |
|  |  | 5.实现门诊与康养、住院患者的远程医疗会诊。 |
|  |  | 6.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件需为同一厂家。 |
| 8 | 分诊叫号系统ONU通讯设备 | 1.上行≥1个GPON接口； |
|  |  | 2.下行支持≥4GE，且支持POE/POE+； |
|  |  | 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应； |
|  |  | 4.支持802.1X； |
|  |  | 5.支持IPV6； |
| 9 | 支架 | 1.用于55寸屏安装，承重120kg以上。 |
| 10 | 分诊叫号系统网线 | 1.UTP6网线。 |
| 11 | 电源线 | 1.RVV3*2.5。 |
| 12 | 镀锌线管 | 1.JDG25。 |
| 13 | 分诊叫号系统辅材 | 1.含管件连接器、轧带、固定螺丝、钉扣、轧带等。 |
| 14 | 分诊叫号系统技术服务 | 1.含技术调试、技术服务等。 |
| 二、信息发布屏 |  |  |
| 1 | 液晶显示屏（32英寸） | 1.显示屏尺寸：≥32英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥A53，内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB； |
|  |  | 3.操作系统：需支持Android，分辨率：≥1928*1080，亮度：≥250 cd/m²； |
|  |  | 4.工作电压：220V 50Hz，整机额定功率：≤60W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.为保证系统的稳定性和安全性，所招软、硬件需为同一厂家。 |
|  |  | 6. 资质要求：具有国家强制性产品认证证书。 |
|  |  | 7为方便我院统一管理，信息发布系统和排队叫号系统需支持在同一平台管理，实现一键切换。 |
| 2 | 信息发布液晶显示屏（55英寸） | 1.显示屏尺寸：≥55英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥四核，内存要求：≥2GB，外存储：≥8GB； |
|  |  | 3.操作系统：Android，分辨率≥3840*2160，亮度≥350 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤110W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.需支持分屏显示，可划分多个显示区域； |
|  |  | 6.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件需为同一厂家。 |
|  |  | 7.资质要求：具有中国国家强制性产品认证证书。 |
|  |  | 8.兼容性要求：为方便我院管理统一管理，所采购的硬件需支持开放所有接口，与我院信息发布系统实现无缝对接，相互兼容，实现同一平台统一管理，对接所需的开发、人工、测试等一些费用均由中标单位承担。 |
|  |  | 9.为方便管理，信息发布系统需与排队叫号系统需在同一平台管理； |
|  |  | 10.系统需支持支持一机多用的设置，随时改变其功能，直播、信息发布功能随意切换； |
|  |  | 11.系统需支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览； |
|  |  | 12.系统需支持提供常规节目模板库，同时管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板； |
|  |  | 13.系统需支持备份管理：系统可手动、自动对数据库进行备份，手动还原； |
|  |  | 14.将制作好的节目发送到指定的单个播放端或某个播放组，系统须支持设定节目下载时间，实现立即传输、定时传输或周期传输，支持大文件素材的断点续传功能；脱机发布方式： |
|  |  | 15.系统需支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播节目规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并纪录传送结果。客户端成功接收后立即播放插播节目，插播节目结束后恢复执行原来的节目表； |
|  |  | 16.对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等； |
|  |  | 17.系统需支持唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。用户认证系统具备操作员ID号的创建、删除、分配和修改功能； |
|  |  | 18.对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护； |
|  |  | 19.系统需支持播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员； |
|  |  | 20.系统终端需一定的存储能力，可支持本地离线的发布，保证遇紧急情况时，所有显示屏都可正常播出本地节目； |
|  |  | 21.系统需支持实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等。 |
|  |  | 22.系统需支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档。 |
| 3 | 液晶显示屏 | 1.显示屏尺寸：≥86英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥Dual-core A73 and dual-core A53，内存要求：≥2GB，外存储：≥8GB； |
|  |  | 3.操作系统：需支持Android，分辨率：≥3840*2160，亮度：≥350 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤110W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.需支持分屏显示，可划分多个显示区域； |
|  |  | 6.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件须为同一厂家。 |
|  |  | 7.兼容性要求：为方便我院管理统一管理，所采购的硬件需支持开放所有接口，与我院信息发布系统实现无缝对接，相互兼容，实现同一平台统一管理，对接所需的开发、人工、测试等一些费用均由中标单位承担。 |
|  |  | 8.配套专家排班软件：系统可从采购人排班系统中同步排班数据,由终端显示排班信息。也可由系统进行排班管理,每天生成排班数据后,由终端显示排班信息； |
|  |  | 9.系统管理员可通过系统管理工作站远程登录中心多媒体信息发布服务器，对系统的整体组织结构进行设计，包括系统管理员的添加、权限划分，发布点的分组设计，公共播放模版的设计，公共播放内容的统一设定及播放任务排程设计，发布电子排班内容模版。管理员通过系统管理工作站登录系统管理后台，对系统的数据进行配置，周排班医生的管理，日排班医生的管理，分诊台的管理工作。 |
| 4 | 液晶显示屏（50英寸触摸屏） | 1.显示屏尺寸：≥50英寸； |
|  |  | 2.处理器要求：≥四核，内存要求：≥2GB，外存储：≥8GB； |
|  |  | 3.操作系统：Android，分辨率≥3840*2160，亮度≥350 cd/m²； |
|  |  | 4.整机额定功率：≤120W，待机功率：≤1W； |
|  |  | 5.需支持分屏显示，可划分多个显示区域； |
|  |  | 6.触摸参数：需支持红外触摸； |
|  |  | 7.为保证系统的稳定性和安全性，所投软、硬件须为同一厂家。 |
|  |  | 8.兼容性要求：为方便我院管理统一管理，所采购的硬件需支持开放所有接口，与我院信息发布系统实现无缝对接，相互兼容，实现同一平台统一管理，对接所需的开发、人工、测试等一些费用均由中标单位承担。 |
|  |  | 9.配置信息查询系统管理软件，并于第三方系统对接。 |
| 5 | 多媒体发布盒 | 1.CPU：≥四核1.8GHz； |
|  |  | 2.内存：≥DDR 2GB； |
|  |  | 3.外存储：≥EMMC 16G； |
|  |  | 4.系统：≥Android 11.0； |
|  |  | 5.视频接口：需支持HDMI OUT2.0 支持 4K@60HZ 输出； |
|  |  | 6.数据接口：需支持1 个USB 3.0 1 个 OTG USB； |
|  |  | 7.音频解码器:需支持MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/True HD/HD/FLAC/APE； |
|  |  | 8.图片格式：需支持HDJPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF； |
|  |  | 9.整机额定功率：≤10W，待机功率：≤1W。 |
| 6 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分：显示屏净尺寸：1.6m*0.16m=0.256m，屏体分辨率：1040*104；LED封装形式：SMD1212黑灯； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 7 | 全彩P3.0 LED屏 | 1、P3.0全彩屏，显示屏净尺寸：5.76m*3.2m=18.432m²，屏体分辨率：1872*1040； |
|  |  | 2、LED显示屏采用≤3.076mm点间距；LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 4、安装方式：拆除原墙体装饰面、玻璃护栏、风口改造，壁挂安装在原钢结构承重墙上，装修面拆除及恢复。 |
| 8 | 全彩P4.0 LED屏 | 1、P4.0全彩屏，屏体部分(显示屏净尺寸10.88m*0.64m=6.9632m²，屏体分辨率：2720*160）； |
|  |  | 2、LED显示屏采用≤4.0mm点间距，像素点密度≥62500点/m² |
|  |  | 3、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 4、安装方式：拆除原墙体装饰面、壁挂安装在原钢结构承重墙上，装修面拆除及恢复，墙体防水处理等作业。 |
|  |  | 5、高空作业：高空辅助安全设备、脚手架等高空作业产生的费用及安全措施。 |
| 9 | 全彩P1.86 LED屏 | 1、P1.86全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：5.76m*2.4m=13.824m²，屏体分辨率：3096*1290)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用≤1.86mm点间距，LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；LED显示屏对比度≥10000：1； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 10 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：7.36m*0.48m=3.5328m²，屏体分辨率：4784*312)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 11 | 全彩P4.0 LED屏 | 1、P4.0全彩屏，主屏体部分(显示屏净尺寸8.96m*0.64m=5.7344m²，屏体分辨率：2240*160）； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤4.00mm点间距 |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到5000CD/m²，可通过配套软件0-100%多级调节，0〜255及灰度调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：拆除原墙体装饰面、壁挂安装在原钢结构承重墙上，装修面拆除及恢复，墙体防水处理等作业。 |
| 12 | 全彩P1.86 LED屏 | 1、P1.86全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：5.44m*0.8m=4.352m²，屏体分辨率：2924*430)。 |
|  |  | 2、LED显示屏采用≤1.86mm点间距，LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 3、LED显示屏对比度≥10000：1； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 13 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 4、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 14 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：3.52m*0.48m=1.6896m²，屏体分辨率：2288*312)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 15 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：3.52m*0.32m=1.1264m²，屏体分辨率：2288*208)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 16 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：5.44m*0.32m=1.7408m²，屏体分辨率：3536*208)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 17 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：4.48m*0.48m=2.1504m²，屏体分辨率：2912*312)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 18 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：3.52m*0.48m=1.6896m²，屏体分辨率：2288*312)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 19 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：4.48m*0.48m=2.1504m²，屏体分辨率：2912*312)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 20 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：4.16m*0.48m=1.9968m²，屏体分辨率：2704*312)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 21 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：3.52m*0.48m=1.6896m²，屏体分辨率：2288*312)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 22 | 全彩P3.0 LED屏 | 1、P3.0全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：6.4m*1.76m=11.264m²，屏体分辨率：2080*572) |
|  |  | 2、LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯； |
|  |  | 3、LED显示屏采用≤3.076mm点间距； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
| 23 | 全彩P4.0 LED屏 | 1、P4.0全彩屏，主屏体部分(显示屏净尺寸7.36m*0.8m=5.888m²，屏体分辨率：1840*200）； |
|  |  | 2、LED显示屏采用≤4.0mm点间距，像素点密度≥62500点/m² |
|  |  | 3、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
| 24 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：3.52m*0.32m=1.1264m²，屏体分辨率：2288*208)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 25 | 全彩P1.53 LED屏 | 1、P1.53全彩屏，屏体部分（显示屏净尺寸：5.12m*0.32m=1.6384m²，屏体分辨率：3328*208)； |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤1.53mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：嵌入墙体安装，保持与墙体表面齐平，含墙体开孔预留及边框恢复和修补； |
| 26 | 全彩P3.0 LED屏 | 1、P3.0全彩屏，显示屏净尺寸：8m*2.24m=17.92m²，屏体分辨率：2600*728) |
|  |  | 2、LED显示屏采用前维护方式，LED显示屏采用≤3.0mm点间距,LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 3、LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 4、含视频处理器、智能配电柜、钢结构、包边材料、发送盒接收盒及HDMI高清线等辅助材料。电箱输出到屏体电源线RVV3*2.5m㎡等配套配件等。 |
|  |  | 5、安装方式：拆除原墙体装饰面、壁挂安装在原钢结构承重墙上，装修面拆除及恢复，墙体防水处理等作业。 |
| 27 | LED融合控制器 | 1、主机内置物联控制模块、多媒体交互模块、无线音频接收模块以及数字网络音频解码模块，可控制LED大屏开启和关闭、欢迎词标题投屏显示，可加载Txt文件，允许任意设置文字背景颜色、字体、字间距等显示属性。 |
|  |  | 2.内置逻辑处理单元，主频≥1.2Hz，内存≥4GB，存储器>8GB；内置无线音频接收模块，≥2*20W智能数字音频监听模块，可实现节目播放前声音监听及接入无线麦克风实现现场扩声功能。 |
|  |  | 3.具有≥3路HDMI输入，≥3路HDMI输出，≥1路DP输出，≥2路RS-232接口，≥2路RS-485接口，≥2路弱继电器接口，≥2路I/O控制口，≥2路电源控制接口。 |
|  |  | 4.可以实现打开白板、打开文件、屏幕录制、编辑主题页功能，并要求这些功能在一级菜单栏可方便快速使用。支持异步显示，可选择单个画面上大屏，软件的其他操作不上大屏。软件打开图片、视频、excel、PPT、Word、PDF类型的文件，并可进行批注、清除、手势操控、文件列表预览等操作；支持打开PPT，可以在同一界面实时预览提前准备好的批注内容。 |
|  |  | 5．配置LED辅助软件：1.演讲软件打开满屏操作，可以实现打开白板、打开文件、屏幕录制、编辑主题页功能，并要求这些功能在一级菜单栏可方便快速使用。支持异步显示，可选择单个画面上大屏，软件的其他操作不上大屏。具有中文、英文界面显示，可以根据不同用户切换不同语言界面，满足不同用户需求；移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 |
| 28 | 信息发布ONU通讯设备 | 1、上行≥1个GPON接口； |
|  |  | 2、下行支持≥4GE，且支持POE/POE+； |
|  |  | 3、支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应； |
|  |  | 4、支持 Type B双归属业务保护； |
|  |  | 5、支持802.1X； |
|  |  | 6、支持IPV6； |
|  |  | 7、为确保网络兼容性和稳定性，要求此设备和院区无线设备同一品牌； |
|  |  | 8、光线路终端（OLT）产品制造商需提供公安部颁发的Campus OptiX全光接入系统安防硬件检验监测报告； |
|  |  | 9、光线路终端（OLT）设备厂商具备公安部颁发的GPON FTTO系统的安全保密性测试检验报告； |
| 29 | 信息发布网线 | 1.UTP6网线。 |
| 30 | 电缆1 | 1.ZRC-YJV-3*2.5。 |
| 31 | 电缆2 | 1.YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4。 |
| 32 | 电缆3 | 1.YJV-0.6/1Kv－4*10+1*6。 |
| 33 | 镀锌线槽 | 1.100*100mm镀锌线槽。 |
| 34 | 信息发布镀锌线管1 | 1.JDG32。 |
| 35 | 信息发布镀锌线管2 | 1.JDG25。 |
| 36 | 信息发布屏辅材 | 1.含管件连接器、轧带、固定螺丝、钉扣、轧带等。 |
| 37 | 信息发布技术服务 | 1、含技术调试、技术服务等。 2、高空作业：高空辅助安全设备、脚手架等高空作业产生的费用及安全保护措施。 3、室外屏的防水措施及处理。 4、空调出风口的改造等。 |
| 三、病房配套硬件 |  |  |
| 1 | 医疗移动护理PDA | 1.高通八核处理器及以上，频率≥2.45GHz，RAM：≥8GB，ROM：≥128GB |
|  |  | 2.操作系统≥Android 11；支持系统签名 |
|  |  | 3.触摸屏屏幕大小：≥5.6，支持戴手套/带水触摸，分辨率支持：≥720×1440； |
|  |  | 4.单机重量≤280g |
|  |  | 5.键盘：屏幕正面无实体按键，便于对设备正面清洁，侧面有实体扫描按键、音量按键，独立的语音对讲按键，可实现语音病例书写 |
|  |  | 6.产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭 |
|  |  | 7.支持指纹在机身背后，方便护士操作； |
| 2 | 医疗移动护理推车 | 产品采用一体化结构设计，包含推车，一体机和电源三个部分组成，一体机包含显示器，主板，内存条以及硬盘等为一个整体，便于后期的维护和升级，电池固定在车体底座内保障车体平衡；详细参数如下： |
|  |  | 1.台面设计:台面使用部分为长方形，显示器支架后移不占据台面空间；保证台面空间使用率 |
|  |  | 2.台面把手及支架：台面及把手为塑料无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计 |
|  |  | 3.台面尺寸及承重：≥长度500mm*宽度475mm±2mm，台面承重≥110KG，升降结构可承载重量≥110KG |
|  |  | 4.显示器位置调整：显示器可单独升降，行程≥15cm，上下俯仰角度≥30˚，台面升降方式：电动升降，行程≥350mm;电推杆负重≥80kg；升降寿命≥10000次 |
|  |  | 5.一体机基本参数：CPU≥酷睿 i5 7代及以上，内存≥8GB DDR4，硬盘容量容量≥256GB；尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080;整机无风扇设计，可避免交叉感染，满足院感要求。（需提供含有CNAS标志的第三方检测报告作为佐证材料，原件备查） |
|  |  | 6.一体机输出接口要求： USB3.0≥2;USB2.0≥4;COM≥2;HDMI口≥1；VGA≥1;网口≥2；音频接口≥1；接口须为一体机原配接口，不可其他接口转换，确保接口数据传输的稳定性；具备一键照明按键，照明灯内置于一体机下方，方便医护人员夜间操作 |
|  |  | 7.防护等级：一体机前面框防护等级可达IP65，后壳防护等级可达IPX2 |
|  |  | 8.材质：一体机后壳为铝合金一体压铸成型，可酒精消毒，并预留电池仓，便于后期电池扩容增加续航时间，前面预留电量显示指示灯 |
|  |  | 9.电池性能：磷酸铁锂材质，安全稳定，有效循环寿命≥2000次，续航时间≥8小时 |
|  |  | 10.电源开关：一键开关功能，位于车体右侧台面下方，防止误触；机械结构，方便按压。电量显示：推车底座配备电量显示灯，用于实时显示电池电量；配备5颗电量显示灯，每颗灯代表20%电量，方便临床解读 |
| 3 | 移动医生查房Pad | 1.CPU:8核2.45GHz以及以上 |
|  |  | 2.RAM:4GB及以上,ROM:64GB及以上 扩展内存,最大可扩展至256GB |
|  |  | 3.显示屏:尺寸＞10英寸,分辨率≥1920*1200, |
|  |  | 4.WIFI:双频WIFI，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/vW，支持快速漫游网络制式支持IEEE 802.11 ax ready |
|  |  | 5.4G全网通：联通/移动/电信，支持双卡双待向下兼容3G，2G |
|  |  | 6.可识别所有国际通用一维条码和二维条码,可读取屏幕条码和彩色条码 |
|  |  | 7.系统类别 Android 11.0及以上 |
|  |  | 8.电池容量 10000mAh/3.8V，可充电锂电池 为保证续航使用，用户无需工具可手动拆卸更换。 支持快充 |
|  |  | 9.提供医院服务器上安装私有化设备管理平台，远程管理相关设备。 |