| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  | 日期 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 三门带被服更衣柜 | 31.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 六门更衣柜 | 112.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 医疗塑胶钢芯货架1 | 110.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | 医疗塑胶钢芯货架2 | 20.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | 钢制储物柜1 | 105.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | 工作台1 | 92.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | 办公椅 | 48.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | 病人椅 | 122.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | 眼科椅 | 2.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | 茶水柜 | 6.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | 工作台2 | 72.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | 文件柜1 | 52.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 13 | 沙发-三人位 | 29.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 14 | 值班床1 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 15 | 值班桌 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 16 | 两人位办公桌 | 3.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 17 | 四门更衣柜 | 5.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 18 | 活动钢制储物柜 | 3.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 19 | 四人位排椅2 | 43.00 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 20 | 发药台 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 21 | 医生办公椅 | 245.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 22 | 操作台 | 19.96 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 23 | 304不锈钢拖把池5 | 1.30 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 24 | 304不锈钢污洗池5 | 1.00 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 25 | 医用治疗柜2 | 160.47 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 26 | 医用治疗柜3 | 30.90 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 27 | 转椅1 | 10.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 28 | 牙科推柜 | 4.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 29 | 输液椅 | 2.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 30 | 五门鞋柜 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 31 | 换鞋柜1 | 11.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 32 | 等候沙发 | 6.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 33 | 304不锈钢污洗池 | 15.10 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 34 | 304不锈钢拖把池 | 11.20 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 35 | 不锈钢货架1 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 36 | 不锈钢货架2 | 38.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 37 | 洽谈桌 | 33.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 38 | 洽谈椅 | 79.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 39 | 护理边台（不锈钢底座） | 5.20 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 40 | 母婴单人沙发1 | 6.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 41 | 休闲椅 | 76.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 42 | 休闲桌 | 32.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 43 | 治疗高柜 | 6.30 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 44 | 等候椅 | 11.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 45 | 折叠椅 | 4.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 46 | 三人位排椅2 | 87.00 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 47 | 双门地柜 | 89.01 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 48 | 储物高柜 | 2.40 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 49 | 诊断桌 | 30.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 50 | 医生椅 | 64.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 51 | 诊查床 | 76.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 52 | 双人位沙发3 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 53 | 医用垃圾柜+PP垃圾桶 | 11.00 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 54 | 转椅2 | 227.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 55 | 接待沙发2 | 19.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 56 | 长条沙发凳1 | 17.50 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 57 | 抽血台 | 5.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 58 | 工作台4 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 59 | 矮脚桌1 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 60 | 矮脚桌2 | 2.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 61 | 医生办公桌4 | 2.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 62 | 工作台3 | 9.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 63 | 治疗推车1 | 13.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 64 | 中央沙发1 | 11.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 65 | 圆茶几 | 40.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 66 | 中央沙发2 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 67 | 方茶几 | 19.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 68 | 餐桌 | 6.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 69 | 餐椅 | 40.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 70 | 两人位排椅2 | 28.00 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 71 | 长条沙发凳2 | 31.10 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 72 | 床头柜 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 73 | 地柜2 | 66.25 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 74 | 文件柜2 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 75 | 坐墩 | 5.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 76 | 雾化桌 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 77 | 雾化椅 | 4.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 78 | 抽血桌 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 79 | 主任办公桌 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 80 | 主任办公椅2 | 1.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 81 | 会议椅3 | 1.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 82 | 地柜1 | 14.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 83 | 钢制储物柜2 | 11.80 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 84 | 检验地柜4 | 4.90 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 85 | 台面三角电源钢制支架 | 4.90 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 86 | 试剂架 | 4.90 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 87 | 单面滴水架 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 88 | 洗眼器 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 89 | 检验地柜3 | 32.03 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 90 | 服务台 | 1.80 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 91 | 医疗塑胶钢芯货架4 | 2.20 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 92 | 工作台5 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 93 | 医用不锈钢器械柜 | 82.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 94 | 钢制储物柜3 | 8.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 95 | 矮脚桌3 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 96 | 矮脚桌4 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 97 | 矮脚桌5 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 98 | 儿童椅 | 10.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 99 | 木制矮柜 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 100 | 长条沙发凳3 | 37.00 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 101 | 文件柜3 | 2.80 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 102 | 钢制储物柜4 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 103 | 钢制储物柜5 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 104 | 小桌子 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 105 | 钢制储物柜6 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 106 | 钢制储物柜7 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 107 | 单人沙发 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 108 | 椭圆茶几 | 6.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 109 | 圆凳 | 4.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 110 | 六门更衣柜（下放折叠床） | 9.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 111 | 空格柜 | 4.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 112 | 授权机（智能更衣系统） | 2.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 113 | 发鞋柜 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 114 | 发衣副柜 | 10.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 115 | 收鞋机（智能更衣系统） | 5.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 116 | 换鞋凳 | 12.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 117 | 存鞋柜（智能更衣系统） | 2.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 118 | 十八门鞋柜 | 18.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 119 | 医用被服柜 | 6.30 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 120 | 2层脚踏 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 121 | 收衣柜 | 8.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 122 | 发衣柜 | 3.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 123 | 主机柜 | 17.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 124 | 四门存衣柜 | 72.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 125 | 工作台2（不锈钢） | 2.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 126 | 钢制储物柜8 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 127 | 地柜 | 7.00 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 128 | 办公桌 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 129 | 二十一门鞋柜 | 9.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 130 | 双人沙发 | 10.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 131 | 三人沙发 | 2.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 132 | 茶几 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 133 | 沙发-单人位 | 10.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 134 | 转角地柜1 | 2.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 135 | 专家诊断桌3 | 2.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 136 | 助理椅 | 8.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 137 | 长茶几 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 138 | 医生办公桌2 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 139 | 餐桌2 | 1.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 140 | 口腔地柜 | 7.20 | 延米 |  |  | 拒绝进口 |
| 141 | 输液椅1 | 22.00 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 142 | 标本柜 | 4.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 143 | 输液柜 | 6.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 144 | 药柜 | 5.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 145 | 304不锈钢清洗池 | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 146 | 双边中药柜（带操作台） | 1.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 147 | 货架1（带轮） | 2.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 148 | 货架2（带轮） | 3.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 149 | 不锈钢垫板 | 52.00 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 150 | 转角沙发 | 4.00 | 张 |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门带被服更衣柜 | 个 | 31 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*500*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具、门内一件活动层板可自由调节高度，可选配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔。 |
| 2 | 六门更衣柜 | 个 | 112 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*500*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具、门内一件活动层板可自由调节高度，可选配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔。 |
| 3 | 医疗塑胶钢芯货架1 | 个 | 110 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1500*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质 |
|  |  |  |  | （1）、立柱与横梁：外部为PP材料整体注塑成型，内置钢管，稳固结实； |
|  |  |  |  | （2）、层板：PP材质一体成型，清理便捷，防积灰工艺； |
| 4 | 医疗塑胶钢芯货架2 | 个 | 20 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1500*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质 |
|  |  |  |  | （1）、立柱与横梁：外部为PP材料整体注塑成型，内置钢管，稳固结实； |
|  |  |  |  | （2）、层板：PP材质一体成型，清理便捷，防积灰工艺； |
| 5 | 钢制储物柜1 | 个 | 105 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 6 | 工作台1 | 张 | 92 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1400*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 7 | 办公椅 | 把 | 48 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：Ø320mm黑色PP脚过1000KG静压测试； |
|  |  |  |  | 2、配件：50mm黑色尼龙轮，80黑色拉深50mm气杆，2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）； |
|  |  |  |  | 3、配置：固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海，布饰面耐磨亲肤弹力好，背加密加厚网饰面。 |
| 8 | 病人椅 | 把 | 122 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：485*550*785 |
|  |  |  |  | 1、材质：采用工程聚丙烯一体注塑成型。 |
|  |  |  |  | 2、座面：座高440mm，座宽420mm，座深440mm，座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座面贴合，有5种常规颜色可选。（蓝、黄、灰、绿、白） |
|  |  |  |  | 3.椅背：可独立拆卸式靠背，凹槽式设计，具备使用者单手手提功能。圆润椅角无毛边，不伤手，背重0.55KG，背高250mm，背宽390mm，背下厚9mm/上厚3mm，背弧度R250mm包覆性明显，提高整椅的舒适度，6种常规颜色可选。 |
|  |  |  |  | 4.四脚40*35mm成菱形设计、结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉。 |
|  |  |  |  | 5、工艺：不借助工具可实现7张堆叠设计、不占空间，便于收纳，清洁。.椅子分两款配置低背加高背，呈现双色搭配，更具层次感和美感。 |
| 9 | 眼科椅 | 把 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：收起：1120*586*1032/展开：1329*586*608 |
|  |  |  |  | 1、材质 |
|  |  |  |  | （1）、机体：采用钢管架，属表面粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | （2）、头枕、座垫及靠背：PU饰面加海绵填充，耐脏舒适，方便清洁； |
|  |  |  |  | （3）、受水器：ABS塑料材质，造型美观，耐腐蚀。 |
| 10 | 茶水柜 | 个 | 6 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：800*500*850 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、三节导轨，不带锁； |
|  |  |  |  | 3、配置：双抽双门，门内配置一件活动层板可自由调节高度。 |
| 11 | 工作台2 | 张 | 72 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 12 | 文件柜1 | 个 | 52 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：800*400*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：刨花板基材饰面板，顶板及层板厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具； |
|  |  |  |  | 3、配置：三件活动层板可自由调节高度，可根据需要选配玻璃门或全木门。 |
| 13 | 沙发-三人位 | 张 | 29 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：三人位 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 14 | 值班床1 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：2135*970*1900 |
|  |  |  |  | 1、材质：精选优质橡胶木实木框架，床板为12mm环保夹板； |
|  |  |  |  | 2、配件：ø15mm大床连接件，结构稳固，塑料脚钉； |
|  |  |  |  | 3、配置：木质扶梯，含床垫。 |
| 15 | 值班桌 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 16 | 两人位办公桌 | 张 | 3 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*1200*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm；钢制脚架壁厚≥1.2mm，表面静电喷涂处理； |
|  |  |  |  | 2、配件：采用三节导轨、常规锁具、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手） |
|  |  |  |  | 3、配置：300mm高刨花板桌上屏、活动储物柜。 |
| 17 | 四门更衣柜 | 个 | 5 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：603*500*1800 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具、门内一件活动层板可自由调节高度，可选配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔。 |
| 18 | 活动钢制储物柜 | 个 | 3 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1500*450*1800 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 19 | 四人位排椅2 | 组 | 43 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：2320*680*920 |
|  |  |  |  | 1、材质：扶手脚优质冷轧钢模具冷压成型，焊接打磨，并进行抛光和除锈处理，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、座背：高密度聚氨酯PU模具发泡一体成型，座背经久耐用，不变形，表面抗磨抗刮耐腐蚀，易举清洁； |
|  |  |  |  | 3、五金：六角横梁壁厚≥1.8mm，表面喷涂处理。 |
|  |  |  |  | 4、调节脚：调节脚为电镀脚垫，可调高度≥10mm并与适应地面平整度。 |
| 20 | 发药台 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1400*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 21 | 医生办公椅 | 把 | 245 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：Ø320mm黑色PP脚过1000KG静压测试； |
|  |  |  |  | 2、配件：50mm黑色尼龙轮，80黑色拉深50mm气杆，2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）； |
|  |  |  |  | 3、配置：固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海，布饰面耐磨亲肤弹力好，背加密加厚网饰面。 |
| 22 | 操作台 | 延米 | 19.96 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；钢制脚架壁厚≥1.0mm，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配置：台底配置功能柜，抽屉+门组合，128mm孔距不锈钢U型拉手，门内一件活动层板可自由调节高度，带活动主机架、塑料键盘架、。 |
| 23 | 304不锈钢拖把池5 | 个 | 1.3 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*550*1200 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：配不锈钢工具挂钩，实现拖把等分类存放，不锈钢水龙头，柜内设置给排水结构。 |
| 24 | 304不锈钢污洗池5 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*550*850+200 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：不锈钢水槽、不锈钢水龙头，柜内设置给排水结构。 |
| 25 | 医用治疗柜2 | 延米 | 160.47 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、厚度≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 26 | 医用治疗柜3 | 延米 | 30.9 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、厚度≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 27 | 转椅1 | 把 | 10 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1：座垫：环保PU自结皮面料，高密度回弹海绵； |
|  |  |  |  | 2：靠背：环保PU自结皮面料； |
|  |  |  |  | 3：脚圈：铝合金内支架，铁电镀外圈≥Φ400mm; |
|  |  |  |  | 4:汽杆：电镀饰面，行程≥200mm; |
|  |  |  |  | 5:椅脚：电镀饰面； |
|  |  |  |  | 6：脚轮：PU材料。 |
| 28 | 牙科推柜 | 个 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：500*500*830 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：304不锈钢阻尼门铰、一体折弯拉手（可选 128mm孔距不锈钢U型拉手）、三节承重路轨、标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色； |
|  |  |  |  | 3、配件：静音万向轮，带常规锁具； |
| 29 | 输液椅 | 把 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：790*800*1050 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；实木扶手 |
|  |  |  |  | 4、配件：每座位配1支不锈钢输液杆。 |
| 30 | 五门鞋柜 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：307*450*1800 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具、门内一件活动层板可自由调节高度，可选配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔。 |
| 31 | 换鞋柜1 | 个 | 11 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*300*350+70 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂；西皮面料软包，40#高密度环保海棉； |
|  |  |  |  | 2、配件：暗拉手防止刮碰，塑料脚垫·防滑及保护地面； |
|  |  |  |  | 3、功能：双门内可储物，柜体稳固可同时满足两人坐下。。 |
| 32 | 等候沙发 | 张 | 6 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*450 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； |
| 33 | 304不锈钢污洗池 | 延米 | 15.1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*550*850+200 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：不锈钢水槽、不锈钢水龙头，柜内设置给排水结构。 |
| 34 | 304不锈钢拖把池 | 延米 | 11.2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*550*1800 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：配不锈钢工具挂钩，实现拖把等分类存放，不锈钢水龙头，柜内设置给排水结构。 |
| 35 | 不锈钢货架1 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配置：五件固定层板，内置加强钢管，保证稳固性； |
|  |  |  |  | 3、配件：塑料胶套，避免损伤地面。 |
| 36 | 不锈钢货架2 | 个 | 38 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1500*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配置：五件固定层板，内置加强钢管，保证稳固性； |
|  |  |  |  | 3、配件：塑料胶套，避免损伤地面。 |
| 37 | 洽谈桌 | 张 | 33 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：600*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm； |
|  |  |  |  | 2、五金：304拉丝不锈钢圆盘脚，稳固耐用美观。 |
| 38 | 洽谈椅 | 把 | 79 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：580*500*790 |
|  |  |  |  | 1、材质：定型海绵，环保西皮面料，坐感舒适，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、塑胶：工程PP塑料，加玻纤材料注塑一体成型； |
|  |  |  |  | 3、脚架：金属五星脚架、结实稳固，可上下升降、旋转功能； |
|  |  |  |  | 4、底盘：PA尼龙底盘。 |
| 39 | 护理边台（不锈钢底座） | 延米 | 5.2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*750*887 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体采用厚电解钢板≥1.0mm，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线；西皮面料软包，环保海绵； |
|  |  |  |  | 2、配件：一体折弯斜拉手（可选 128mm孔距不锈钢U型拉手），304阻尼门铰；柜门内配置一件活动层板，高可或任意调节，操作便捷；正面配置ABS标签卡槽，标识清晰； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂，防锈工艺处理。 |
| 40 | 母婴单人沙发1 | 张 | 6 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：800*880*670 |
|  |  |  |  | 1、材质：西皮环保面料，坐感舒适，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； |
|  |  |  |  | 3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； |
|  |  |  |  | 4、工艺：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理； |
|  |  |  |  | 5、承重弹力结构：靠背装钉橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧； 6、五金：钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 41 | 休闲椅 | 把 | 76 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：630*720*790 |
|  |  |  |  | 1、材质：西皮环保面料，坐感舒适，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，内置环保多层夹板； |
|  |  |  |  | 3、配件：黑色金属脚，稳固耐用。 |
| 42 | 休闲桌 | 张 | 32 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：700*700*580 |
|  |  |  |  | 1、面板：环保油漆，烤漆工艺，厚度≥25mm，E1级中密度纤维板基材； |
|  |  |  |  | 2、配件：钢制喷涂金属钢架，壁厚≥1.2mm. |
| 43 | 治疗高柜 | 延米 | 6.3 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、厚度≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 44 | 等候椅 | 把 | 11 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：1.5mm厚钢制脚架，座板及靠背为优质工程塑胶，结构简洁，方便清洁和维护； |
|  |  |  |  | 2、金属表面喷涂工艺。 |
|  |  |  |  | 3、结构稳固，矮背造型，方便患者使用。 |
| 45 | 折叠椅 | 把 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：1.5mm厚金属管架，表面进口抑菌粉末静电喷涂处理，PP注塑座板、靠背； |
|  |  |  |  | 2、配件：塑料脚垫； |
|  |  |  |  | 3、功能：可收纳折叠、方便转运和使用。 |
| 46 | 三人位排椅2 | 组 | 87 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1750*680*920 |
|  |  |  |  | 1、材质：扶手脚优质冷轧钢模具冷压成型，焊接打磨，并进行抛光和除锈处理，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、座背：高密度聚氨酯PU模具发泡一体成型，座背经久耐用，不变形，表面抗磨抗刮耐腐蚀，易举清洁； |
|  |  |  |  | 3、五金：六角横梁壁厚≥1.8mm，表面喷涂处理。 |
|  |  |  |  | 4、调节脚：调节脚为电镀脚垫，可调高度≥10mm并与适应地面平整度。 |
| 47 | 双门地柜 | 延米 | 89.01 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*850 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体采用厚电解钢板≥1.0mm，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线；复合亚克力人造石台面厚度≥12mm，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一体折弯斜拉手（可选 128mm孔距不锈钢U型拉手），304阻尼门铰；柜门内配置一件活动层板，高可或任意调节，操作便捷；正面配置ABS标签卡槽，标识清晰； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂，防锈工艺处理。 |
| 48 | 储物高柜 | 延米 | 2.4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、厚度≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 49 | 诊断桌 | 张 | 30 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1540*1500*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：钢制屏风板厚度≥1.0mm，铝合金走线槽可预留插座孔,，台面E1级刨花基材饰面板厚度≥25mm，台面配置铝合金线盒，台下功能柜材质为电解钢板厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配置：功能柜为三抽屉，带常规锁具，一体成型折弯拉手，三节路轨，设置主机位，过线装置科学合理； |
|  |  |  |  | 2、其它功能：含钢制圆盘脚、钢制键盘架。 |
| 50 | 医生椅 | 把 | 64 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：黑色PP加玻纤背架，带活动头枕和腰靠，环保定型海绵； |
|  |  |  |  | 2、扶手：PA料，“T”型分体扶手，一档锁定底盘； |
|  |  |  |  | 3、气压杆：85#沉口4公分黑杆 |
|  |  |  |  | 4、脚架：Φ340尼龙脚，Φ60/25尼龙材料活动轮。 |
| 51 | 诊查床 | 张 | 76 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1900*620*670 |
|  |  |  |  | 1、材质：PU皮面料饰面，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，E1级多层实木夹板内衬；金属脚架和拉杆壁厚≥1.2mm，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：配可调脚可适应不同地面，保护地面不被刮花； |
|  |  |  |  | 3、工艺：属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 52 | 双人位沙发3 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1530*900*720 |
|  |  |  |  | 1、材质：西皮环保面料，坐感舒适，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； |
|  |  |  |  | 3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； |
|  |  |  |  | 4、工艺：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理； |
|  |  |  |  | 5、承重弹力结构：靠背装钉橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧； 6、五金：不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 53 | 医用垃圾柜+PP垃圾桶 | 延米 | 11 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、厚度≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色 |
| 54 | 转椅2 | 把 | 227 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1：座垫：环保PU自结皮面料，高密度回弹海绵； |
|  |  |  |  | 2：靠背：环保PU自结皮面料； |
|  |  |  |  | 3：脚圈：铝合金内支架，铁电镀外圈≥Φ400mm; |
|  |  |  |  | 4:汽杆：电镀饰面，行程≥200mm; |
|  |  |  |  | 5:椅脚：电镀饰面； |
|  |  |  |  | 6：脚轮：PU材料。 |
| 55 | 接待沙发2 | 张 | 19 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1420*800*760 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 56 | 长条沙发凳1 | 延米 | 17.5 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*420*450 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； |
| 57 | 抽血台 | 张 | 5 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：主台：1200*600*1100 |
|  |  |  |  | 副柜：1100*450*680 |
|  |  |  |  | 1、材质：主台台面25mm厚夹板，木纹饰面，侧板为40mm夹板，副柜台面为12mm厚复亚克力人造石面，1.0mm电解钢板，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：配感应垃圾盖，万向轮； |
|  |  |  |  | 3、副柜用于放置抽血器具及敷衍材料。 |
| 58 | 工作台4 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：700*700*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 59 | 矮脚桌1 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：700*700*450 |
|  |  |  |  | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； |
|  |  |  |  | 2、桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 60 | 矮脚桌2 | 张 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：500*500*450 |
|  |  |  |  | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； |
|  |  |  |  | 2、桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 61 | 医生办公桌4 | 张 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 62 | 工作台3 | 张 | 9 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*700*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 63 | 治疗推车1 | 张 | 13 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、面板、层板: 1.0mm304不锈钢板脚通、推手: Φ25×1.2mm304不锈钢管； |
|  |  |  |  | 2、车轮: 4寸优质万向轮(其中两个带刹车)。 |
| 64 | 中央沙发1 | 张 | 11 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1500*1500*720 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 65 | 圆茶几 | 张 | 40 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：500*500 |
|  |  |  |  | 1、面板：黑油钢化玻璃厚度≥8mm，四周安全磨边； |
|  |  |  |  | 2、架子：黑色喷涂钢架，圆形成面板配合美观，壁厚≥1.2mm。 |
| 66 | 中央沙发2 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：3000*1500*720 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 67 | 方茶几 | 张 | 19 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：600*600*430 |
|  |  |  |  | 1、材质：岩板面板，厚度≥12mm； |
|  |  |  |  | 2、五金：不锈钢脚架，壁厚≥1.2mm，整体焊接打磨抛光。 |
| 68 | 餐桌 | 张 | 6 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*900*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； |
|  |  |  |  | 2、桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 69 | 餐椅 | 把 | 40 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：540*500*855 |
|  |  |  |  | 1、材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，环保油漆饰面； |
|  |  |  |  | 2、面材：西皮环保面料，坐感舒适，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 3、内材：高密度回弹海绵，内置多层实木夹板内衬。 |
| 70 | 两人位排椅2 | 组 | 28 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1206*680*920 |
|  |  |  |  | 1、材质：扶手脚优质冷轧钢模具冷压成型，焊接打磨，并进行抛光和除锈处理，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、座背：高密度聚氨酯PU模具发泡一体成型，座背经久耐用，不变形，表面抗磨抗刮耐腐蚀，易举清洁； |
|  |  |  |  | 3、五金：六角横梁壁厚≥1.8mm，表面喷涂处理。 |
|  |  |  |  | 4、调节脚：调节脚为电镀脚垫，可调高度≥10mm并与适应地面平整度。 |
| 71 | 长条沙发凳2 | 延米 | 31.1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*600*450 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； |
| 72 | 床头柜 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：500*450*500 |
|  |  |  |  | 1、材质：E1级人造板环保材料，木纹饰面； |
|  |  |  |  | 2、配件：三节导轨，优质五金配件； |
|  |  |  |  | 3、功能：上有挡边，防止物品跌落，双抽屉储物功能，分类存放。 |
| 73 | 地柜2 | 延米 | 66.25 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*850 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂；复合亚克力人造石台面厚度≥12mm，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：304不锈钢阻尼门铰、一体折弯拉手（可选 128mm孔距不锈钢U型拉手）、三节承重路轨、标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色； |
|  |  |  |  | 4、功能：抽屉与门结合配置，门内配一活动层板，可便捷调节；抽屉内可按需分配分隔。 |
| 74 | 文件柜2 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1800*400*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：刨花板基材饰面板，顶板及层板厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具； |
|  |  |  |  | 3、配置：三件活动层板可自由调节高度，可根据需要选配玻璃门或全木门。 |
| 75 | 坐墩 | 个 | 5 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：570*570*450 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 76 | 雾化桌 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*500*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板 |
| 77 | 雾化椅 | 把 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：黑色PP加玻纤背架，带活动头枕和腰靠，环保定型海绵； |
|  |  |  |  | 2、扶手：PA料，“T”型分体扶手，一档锁定底盘； |
|  |  |  |  | 3、气压杆：85#沉口4公分黑杆 |
|  |  |  |  | 4、脚架：Φ340尼龙脚，Φ60/25尼龙材料活动轮。 |
| 78 | 抽血桌 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1400*800*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：主台台面25mm厚夹板，木纹饰面，侧板为40mm夹板，副柜台面为12mm厚复亚克力人造石面，1.0mm电解钢板，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：配感应垃圾盖，万向轮； |
| 79 | 主任办公桌 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：主台：1600*700*750 |
|  |  |  |  | 副柜：1100*450*650 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面为25mmE1级刨花板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； |
|  |  |  |  | 2、配件：三节路轨、96U型不锈钢拉手； |
|  |  |  |  | 3、配置：多功能副柜，钢制吊挡板。 |
| 80 | 主任办公椅2 | 把 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：635*620*1140-1220 |
|  |  |  |  | 1、材质：Ø320mm黑色PP脚过1000KG静压测试； |
|  |  |  |  | 2、配件：50mm黑色尼龙轮，80黑色拉深50mm气杆，2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）； |
|  |  |  |  | 3、配置：固定腰垫和整体PP加玻璃纤维框架和超宽固定式头枕和升降PU扶手，42密度中软高弹切割海，布饰面耐磨亲肤弹 |
| 81 | 会议椅3 | 把 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：Ø320mm黑色PP脚过1000KG静压测试； |
|  |  |  |  | 2、配件：5弓型 25圆管2.0厚黑色喷涂架； |
|  |  |  |  | 3、配置：固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海，布饰面耐磨亲肤弹力好，背加密加厚网饰面。 |
| 82 | 地柜1 | 个 | 14 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*450*900 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、三节导轨，不带锁； |
|  |  |  |  | 3、配置：双抽双门，门内配置一件活动层板可自由调节高度。 |
| 83 | 钢制储物柜2 | 延米 | 11.8 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 84 | 检验地柜4 | 延米 | 4.9 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*1460*837 |
|  |  |  |  | 1、材质：1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、ABS标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 85 | 台面三角电源钢制支架 | 延米 | 4.9 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：1.0mm电解钢板； |
|  |  |  |  | 2、配置：适配86插座安装，不含86插面板； |
| 86 | 试剂架 | 延米 | 4.9 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：1.0mm电解钢板； |
|  |  |  |  | 2、配件：双层试剂架 |
| 87 | 单面滴水架 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：1.0mm电解钢板； |
|  |  |  |  | 2、配件：单面滴水架； |
| 88 | 洗眼器 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、洗眼器：洗眼喷头：采用ABS材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛 |
| 89 | 检验地柜3 | 延米 | 32.03 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*750/600*837/850 |
|  |  |  |  | 1、材质：1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、ABS标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 90 | 服务台 | 延米 | 1.8 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；钢制脚架壁厚≥1.0mm，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配置：台底配置功能柜，抽屉+门组合，128mm孔距不锈钢U型拉手，门内一件活动层板可自由调节高度，带活动主机架、塑料键盘架、。 |
| 91 | 医疗塑胶钢芯货架4 | 延米 | 2.2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1500*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质 |
|  |  |  |  | （1）、立柱与横梁：外部为PP材料整体注塑成型，内置钢管，稳固结实； |
|  |  |  |  | （2）、层板：PP材质一体成型，清理便捷，防积灰工艺； |
| 92 | 工作台5 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1600*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 93 | 医用不锈钢器械柜 | 个 | 82 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*450*1800 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理； |
|  |  |  |  | 2、配置：上下两对开门玻璃门板，各内置一件活动层板，可任意调节高度，不锈钢拉手、常规锁具、304不锈钢阻尼门铰。 |
| 94 | 钢制储物柜3 | 个 | 8 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 95 | 矮脚桌3 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：600*400*450 |
|  |  |  |  | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； |
|  |  |  |  | 2、桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 96 | 矮脚桌4 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：400*400*450 |
|  |  |  |  | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； |
|  |  |  |  | 2、桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 97 | 矮脚桌5 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*450 |
|  |  |  |  | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； |
|  |  |  |  | 2、桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 98 | 儿童椅 | 把 | 10 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：环保PP塑料。 |
| 99 | 木制矮柜 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：3200*400*1100 |
|  |  |  |  | 1、采用进口线E0级实木颗粒板 2、板材：25mm+16mm厚刨花板； 3、配件采用国产五金； 4、面板层板厚度25mm，侧板、背板为16mm，下面700为对开掩门，内含一件活层。上面为空格。 |
| 100 | 长条沙发凳3 | 组 | 37 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*420*450 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；落地为优质五金脚架，带防滑耐磨脚垫； |
| 101 | 文件柜3 | 延米 | 2.8 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*400*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：刨花板基材饰面板，顶板及层板厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具； |
|  |  |  |  | 3、配置：三件活动层板可自由调节高度，可根据需要选配玻璃门或全木门。 |
| 102 | 钢制储物柜4 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1300*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 103 | 钢制储物柜5 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：600*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 104 | 小桌子 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：600*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； |
|  |  |  |  | 2、桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 105 | 钢制储物柜6 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：2000*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 106 | 钢制储物柜7 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：5700*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 107 | 单人沙发 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：830*800*760 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 108 | 椭圆茶几 | 张 | 6 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*430H |
|  |  |  |  | 1、面板：面板大理石台面，厚度≥20mm，四周磨边光滑； |
|  |  |  |  | 2、架子：不锈钢钛金脚架壁厚≥1.2mm，稳固美观。 |
| 109 | 圆凳 | 个 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：490*490*420 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢底座壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 110 | 六门更衣柜（下放折叠床） | 个 | 9 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*500*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具、门内一件活动层板可自由调节高度，可选配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔。 |
| 111 | 空格柜 | 个 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、工艺：整体焊接打磨，无门板全敞开式。 |
| 112 | 授权机（智能更衣系统） | 个 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：450*415*1480 |
|  |  |  |  | 1、显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏； |
|  |  |  |  | 2、操作性能：应用操作响应时间≤300ms |
|  |  |  |  | 3、柜体采用电解钢板≥1.0mm厚，防潮防水抑菌，经久耐用 |
|  |  |  |  | 4、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 113 | 发鞋柜 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1570*582*2045 |
|  |  |  |  | 1、显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏； |
|  |  |  |  | 2、操作性能：应用操作响应时间≤300ms； |
|  |  |  |  | 3、权限鉴别：支持通过人脸识别或IC卡进行取衣操作； |
|  |  |  |  | 4、控制模块：采用4核高性能处理器、人脸识别支持支持双目活体识别、IC卡模块 |
|  |  |  |  | 5、柜体采用电解钢板≥1.0mm厚，防潮防水抑菌，经久耐用； |
|  |  |  |  | 6、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 114 | 发衣副柜 | 个 | 10 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：835*560*2023 |
|  |  |  |  | 1、柜体采用电解钢板≥1.0mm厚，防潮防水抑菌，经久耐用 |
|  |  |  |  | 2、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 115 | 收鞋柜 | 个 | 5 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*672*2073 |
|  |  |  |  | 1、显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏； |
|  |  |  |  | 2、操作性能：应用操作响应时间≤300ms； |
|  |  |  |  | 3、权限鉴别：支持通过人脸识别或IC卡进行取衣操作； |
|  |  |  |  | 4、控制模块：采用4核高性能处理器、人脸识别支持支持双目活体识别、IC卡模块 |
|  |  |  |  | 5、柜体采用电解钢板≥1.0mm厚，防潮防水抑菌，经久耐用； |
|  |  |  |  | 6、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 116 | 换鞋凳 | 个 | 12 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*400*450 |
|  |  |  |  | 1、材质：采用电解钢板≥1.0mm厚，表面进口抑菌粉末静电喷涂处理，优质西皮软包，40#高密度海棉； |
|  |  |  |  | 2、配件：塑料脚垫； |
|  |  |  |  | 3、功能：软硬适中，回弹性良好，不易变形。 |
|  |  |  |  | 4、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 117 | 存鞋柜（智能更衣系统） | 个 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：410*472*2026 |
|  |  |  |  | 1、显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏； |
|  |  |  |  | 2、操作性能：应用操作响应时间≤300ms； |
|  |  |  |  | 3、权限鉴别：支持通过人脸识别或IC卡进行操作； |
|  |  |  |  | 4、控制模块：采用4核高性能处理器、人脸识别支持双目活体识别、IC卡模块支； |
|  |  |  |  | 5、柜体采用电解钢板≥1.0mm厚，防潮防水抑菌，经久耐用 |
|  |  |  |  | 6、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 118 | 十八门鞋柜 | 个 | 18 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：650*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体采用电解钢板≥1.0mm厚，防潮防水抑菌，经久耐用； |
|  |  |  |  | 2、工艺：表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点； |
| 119 | 医用被服柜 | 延米 | 6.3 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*500*2600 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰，内置活动层板； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 120 | 2层脚踏 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*200 |
|  |  |  |  | 1、材质：全不锈钢材质，钢管壁厚≥1.2mm，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：塑料脚套，防止划伤地面； |
|  |  |  |  | 3、功能：用于堆放物品。 |
| 121 | 收衣柜 | 个 | 8 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*672*2073 |
|  |  |  |  | 1、显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏； |
|  |  |  |  | 2、操作性能：应用操作响应时间≤300ms； |
|  |  |  |  | 3、权限鉴别：支持通过人脸识别或IC卡进行收鞋操作； |
|  |  |  |  | 4、控制模块：采用4核高性能处理器、人脸识别支持双目活体识别、IC卡模块； |
|  |  |  |  | 5、柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 6、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 122 | 发衣柜 | 个 | 3 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1570*522*2045 |
|  |  |  |  | 1、显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏； |
|  |  |  |  | 2、操作性能：应用操作响应时间≤300ms； |
|  |  |  |  | 3、权限鉴别：支持通过人脸识别或IC卡进行取衣操作； |
|  |  |  |  | 4、控制模块：采用4核高性能处理器、人脸识别支持双目活体识别、IC卡模块； |
|  |  |  |  | 5、衣物存贮：手工加衣，操作简单； |
|  |  |  |  | 6、发衣速度：≤2S，具有缺衣提醒功能； |
|  |  |  |  | 7、柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂；； |
|  |  |  |  | 8、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 123 | 主机柜 | 个 | 17 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：410*472*2026 |
|  |  |  |  | 1、显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏； |
|  |  |  |  | 2、操作性能：应用操作响应时间≤300ms； |
|  |  |  |  | 3、权限鉴别：支持通过人脸识别或IC卡进行操作； |
|  |  |  |  | 4、控制模块：采用4核高性能处理器、人脸识别支持双目活体识别、IC卡模块支； |
|  |  |  |  | 5、柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 6、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 |
| 124 | 四门存衣柜 | 个 | 72 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：750*500*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂；； |
|  |  |  |  | 2、工艺：表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点； |
| 125 | 工作台2（不锈钢） | 张 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1400*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、主体材质：304#不锈钢板，厚度≥1.0mm |
|  |  |  |  | 2、桌面上带吊柜，台下配柜 ，304#不锈钢阻尼门铰，三节导轨，常规锁具，暗拉手。 |
| 126 | 钢制储物柜8 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*450*1800 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件： 128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、内置三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、配置：上下钢制掩门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 127 | 地柜 | 延米 | 7 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*850 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
|  |  |  |  | 4、功能：抽屉+门组合配置，门内一件活动层板可自由调节高度，抽屉可按需分隔。 |
| 128 | 办公桌 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1400*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、功能：配木制键盘架，主机位，过线孔配置合理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 129 | 二十一门鞋柜 | 个 | 9 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*450*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、常规锁具、门内一件活动层板可自由调节高度，可选配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔。 |
| 130 | 双人沙发 | 张 | 10 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1420*800*760 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 131 | 三人沙发 | 张 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：2020*800*760 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 132 | 茶几 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1220*860*410 |
|  |  |  |  | 1、面板：环保油漆，烤漆工艺，厚度≥25mm，E1级中密度纤维板基材； |
|  |  |  |  | 2、架子：黑砂喷涂金属钢架，壁厚≥1.2mm. |
| 133 | 沙发-单人位 | 张 | 10 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：单人位 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |
| 134 | 转角地柜1 | 个 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*900*837/850 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、厚度≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 135 | 专家诊断桌3 | 张 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：2000*1547*1600 |
|  |  |  |  | 1、材质：钢制屏风板厚度≥1.0mm，铝合金走线槽可预留插座孔,，台面E1级刨花基材饰面板厚度≥25mm，台面配置铝合金线盒，台下功能柜材质为电解钢板厚度≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配置：功能柜为三抽屉，带常规锁具，一体成型折弯拉手，三节路轨，设置主机位，过线装置科学合理； |
|  |  |  |  | 2、其它功能：含钢制圆盘脚、钢制键盘架。 |
| 136 | 助理椅 | 把 | 8 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：常规 |
|  |  |  |  | 1、材质：Ø320mm黑色PP脚； |
|  |  |  |  | 2、配件：50mm黑色尼龙轮，黑色拉深50mm气杆，2.5mm加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）； |
|  |  |  |  | 3、配置：固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海绵，耐磨亲肤弹力坐布，背加密加厚网布饰面。 |
| 137 | 长茶几 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*430H |
|  |  |  |  | 1、材质：岩板面板，厚度≥12mm； |
|  |  |  |  | 2、五金：不锈钢脚架，壁厚≥1.2mm，整体焊接打磨抛光。 |
| 138 | 医生办公桌2 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1500*600*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面刨花板基材饰面板，厚度≥25mm，见光面封边厚度≥2.0mm；其余部分板件厚度≥15mm，见光面封边厚度≥1.0mm；钢制脚架壁厚≥1.2mm，表面静电喷涂处理； |
|  |  |  |  | 3、工艺：木制台底支撑柜 ，采用三节导轨，常规锁具，木制档板、塑料键盘架、128mm孔距不锈钢U型拉手（可选塑料暗拉手）； |
| 139 | 餐桌2 | 张 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1400*800*750 |
|  |  |  |  | 1、材质：台面级多层板基材，表面贴防火防水装饰板，厚度≥25mm，四周经多次打磨油漆防水封边； |
|  |  |  |  | 2、五金：不锈钢脚架，拉丝饰面处理，稳固耐用。 |
| 140 | 口腔地柜 | 延米 | 7.2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：L*650*850 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂、防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、厚度≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； |
|  |  |  |  | 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 141 | 输液椅1 | 把 | 22 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：710*1130*1100 |
|  |  |  |  | 1、扶手、脚架：冷轧钢管≥30*60mm*1.2mm的，冲压后焊接成型，除锈处理后静电喷涂漆粉； |
|  |  |  |  | 2、扶手板：中纤板外包覆优质海绵，外门西皮面料，表面平整光滑，大方美观； |
|  |  |  |  | 3、座板内框、书网：冷轧钢管≥1.0mm，经数控磨具折弯工艺，表面采用静电喷粉处理； |
|  |  |  |  | 4、座垫和脚踏：使用天然层压木板，高回弹海绵及优质西皮，经高级衣车裁剪车线订制 而成，舒适耐用； |
|  |  |  |  | 5、横梁：方钢管，静电喷粉； |
|  |  |  |  | 6、配件：每座位配1支不锈钢输液杆。 |
| 142 | 标本柜 | 个 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*700*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距U型不锈钢拉手、304#阻尼门铰、三件活动层板可自由调节高度； |
|  |  |  |  | 3、上为对开透明玻璃门，玻璃厚度≥4.0mm，下为全钢制门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 |
| 143 | 输液柜 | 个 | 6 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：920*650*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距U型不锈钢拉手、304#阻尼门铰； |
|  |  |  |  | 3、工艺：双门共10个篮子，活动可拉，并有防掉落设置。 |
| 144 | 药柜 | 个 | 5 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：900*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂；； |
|  |  |  |  | 2、功能：药品分类存放，配有磁性标签，便于检索、添加和取用。 |
| 145 | 304不锈钢清洗池 | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：800*550*850+200 |
|  |  |  |  | 1、材质：304#不锈钢钢板≥1.0mm厚，整体焊接打磨，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：不锈钢水龙头及水槽，柜内设置给排水结构。 |
| 146 | 双边中药柜（带操作台） | 个 | 1 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1000*1040*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：柜体为电解钢板≥1.0mm厚，金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
|  |  |  |  | 2、配件：128mm孔距不锈钢U型拉手、304不锈钢阻尼门铰、标签卡槽； |
|  |  |  |  | 3、可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及抽屉木纹转印效果； |
|  |  |  |  | 4、功能：中草药分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台，顶部双开门，用于草药的临时储存。 |
| 147 | 货架1（带轮） | 个 | 2 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1100*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：钢管立柱壁厚≥1.5mm厚，电解钢板≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；承重脚轮，可锁定，尼龙材质可保护地面，耐消毒； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 148 | 货架2（带轮） | 个 | 3 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*2000 |
|  |  |  |  | 1、材质：钢管立柱壁厚≥1.5mm厚，电解钢板≥1.0mm； |
|  |  |  |  | 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；承重脚轮，可锁定，尼龙材质可保护地面，耐消毒； |
|  |  |  |  | 3、工艺：金属表面抑菌粉末静电喷涂； |
| 149 | 不锈钢垫板 | 个 | 52 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：1200*600*200 |
|  |  |  |  | 1、材质：全不锈钢材质，钢管壁厚≥1.2mm，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； |
|  |  |  |  | 2、配件：塑料脚套，防止划伤地面； |
|  |  |  |  | 3、功能：用于堆放物品。 |
| 150 | 转角沙发 | 张 | 4 | 规格(单位:mm;可偏离:±5mm)：2500*2300*760 |
|  |  |  |  | 1、面材：环保西皮饰面，环保耐用易清洁； |
|  |  |  |  | 2、内材：高密度回弹海绵，环保无异味； |
|  |  |  |  | 3、配件：内架采用环保多层夹板及实木框架，防虫蛀处理；不锈钢脚架壁厚≥1.2mm，带防滑耐磨脚垫。 |