| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 |  | 单位 | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 自动感应洗手槽 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 诊查床 |  | 10 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 长几 |  | 16 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | 医用茶几 |  | 83 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | 圆茶几 |  | 34 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | 医用实验中央台 |  | 105 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | 医用实验边台 |  | 769 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | 医用货架 |  | 11 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | 医用储物柜 |  | 39 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | 医用矮柜1 |  | 54 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | 医用矮柜2 |  | 22 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | 医生洽谈桌 |  | 4 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 13 | 办公椅 |  | 79 |  | 把 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 14 | 医生工作台1 |  | 3 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 15 | 医生工作台2 |  | 7 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 16 | 医生工作台3 |  | 2 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 17 | 医生工作台4 |  | 4 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 18 | 医疗衣物柜-9门 |  | 7 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 19 | 医疗衣物柜-6门 |  | 185 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 20 | 医疗衣物柜-4门 |  | 15 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 21 | 医疗衣物柜-3门1 |  | 13 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 22 | 医疗衣物柜-3门2 |  | 41 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 23 | 医疗配药洗消柜 |  | 12 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 24 | 医疗配药分类垃圾柜 |  | 39 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 25 | 医疗配药吊柜 |  | 65 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 26 | 医疗配药操作组合柜1 |  | 320 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 27 | 医疗配药操作组合柜2 |  | 5 |  | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 28 | 药品柜 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 29 | 牙科推车 |  | 6 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 30 | 医疗配药操作地柜 |  | 6 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 31 | 休闲椅 |  | 32 |  | 把 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 32 | 洗眼器 |  | 28 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 33 | 无菌器械柜 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 34 | 无菌架 |  | 5 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 35 | 污衣车 |  | 58 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 36 | 污洗柜 |  | 19 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 37 | 医用资料柜 |  | 2 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 38 | 拖把池 |  | 17 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 39 | 通风柜 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 40 | 台面三角电源钢制支架 |  | 110 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 41 | 四层货架 |  | 14 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 42 | 双人沙发 |  | 62 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 43 | 双门配餐柜 |  | 22 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 44 | 手术台 |  | 1 |  | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 45 | 试剂架 |  | 100 |  | 延米 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 46 | 生物安全柜 |  | 6 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 47 | 设备沥干架 |  | 20 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 48 | 设备挂架 |  | 4 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 49 | 三人沙发 |  | 75 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 50 | 三门带被服更衣柜1 |  | 48 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 51 | 三门带被服更衣柜2 |  | 20 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 52 | 取材台 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 53 | 清洗池 |  | 16 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 54 | 洽谈桌 |  | 12 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 55 | 洽谈椅 |  | 44 |  | 把 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 56 | 器械柜 |  | 8 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 57 | 平板兔架 |  | 6 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 58 | 陪护椅 |  | 16 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 59 | 麻药柜 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 60 | 蜡块柜 |  | 2 |  | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 61 | 接收台 |  | 5 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 62 | 等候沙发 |  | 93 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 63 | 候诊椅 |  | 10 |  | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 64 | 二层器械车 |  | 1 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 65 | 多功能沙发 |  | 6 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 66 | 滴水架 |  | 28 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 67 | 单人位沙发 |  | 38 |  | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 68 | 输液柜 |  | 3 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 69 | 操作椅 |  | 350 |  | 把 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 70 | 不锈钢储物柜 |  | 24 |  | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 71 | 玻片柜 |  | 2 |  | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 72 | 玻璃展示柜 |  | 8 |  | 把 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 73 | 病人椅 |  | 606 |  | 把 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动感应洗手槽 | 1 | 个 | 1、规格：1800*600*800/1260（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、侧板、正面封板、水池用1.2mm，后挡水板用1.0mm，门板、正面底脚封板用国0.8mm，门内封板、加强管料用0.8mm； 3、洗手槽由档水板、池、及池身组成。无底板、后板便于安装与维修，槽的内部用不锈钢管加强； 4、档水板高出台面360mm，在档水板上安装感应水龙头，手放于龙头的侧面时龙头受到感应便出水，移开手之后20秒之内龙头自动关闭； 5、功能配置：主柜+洗手槽+感应水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 2 | 诊查床 | 10 | 张 | 1、规格：1900*630*650（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、床架采用50*25*1.0mm钢管，脚架用40*40*1.2mm钢管； 3、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 5、功能配置：床架+50mm厚西皮床垫； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 3 | 长几 | 16 | 张 | 1、规格：600*600*400（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面板采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高； 2、板材表面贴胡桃木皮处理，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； 3、采用实木脚架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、结构简单牢固，双层结构； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 4 | 医用茶几 | 83 | 张 | 1、规格：1200*600*450（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、台面采用E0级实木颗粒板，厚度25mm； 2、配金属喷涂钢脚架，采用60*30冷轧钢管材； 3、台面封边为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 4、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理。 |
| 5 | 圆茶几 | 34 | 张 | 1、规格：500*500（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面板：8MM黑油钢化玻璃 2、配金属喷涂钢脚架，钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理。 |
| 6 | 医用实验中央台 | 105 | 延米 | 1、规格：L*1500*850（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板，框架采用 40*60*1.5mm C型钢，梁采用30*80*1.5mm C型钢； 2、柜体采用1.0mm冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、全钢悬挂式结构； 2、配置为柜体（每边每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+C型脚架+理化板台面； 三、五金配件：三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 7 | 医用实验边台 | 769 | 延米 | 1、规格：L*750/600*837/850（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、台面12.7mm厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板； 2、柜体采用1.0mm冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、全钢落地式结构； 2、配置为柜体（每1.5延米实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+理化板台面； 三、五金配件：三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 8 | 医用货架 | 11 | 个 | 1、规格：1500*600*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：立柱用50*50*T1.5mm冷轧钢方管，挂板和托臂用2.0mm，层板用0.8mm； 3、货架整体可以拆装，整架共分5层4格，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 4、功能配置：主架+层板； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 9 | 医用储物柜 | 39 | 延米 | 1、规格：L*900*560*1950（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：门板用1.0mm，其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(上、下对开掩门内共配4块活层板+标签卡)； 5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 10 | 医用矮柜1 | 54 | 延米 | 1、规格：L*650*850（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（对开掩门）+1件活动层板； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 11 | 医用矮柜2 | 22 | 延米 | 1、规格：L*400*1200（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（对开掩门）+1件活动层板； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 12 | 医生洽谈桌 | 4 | 张 | 1、规格：1500*600*750（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架； 4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 13 | 办公椅 | 79 | 把 | 1、规格：常规 |
|  |  |  |  | 1、靠背面料采用网布，座垫面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维背架，带可升降调节腰靠，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳； 4、底盘采用分体倾仰原位锁定功能底盘，可360度旋转，自由升降； 5、配置PP固定扶手+四级汽杆+350mm电镀脚及60mm防震PU轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 14 | 医生工作台1 | 3 | 张 | 1、规格：2100*900*750 |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm金属线盒+吊线槽； 4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 15 | 医生工作台2 | 7 | 张 | 1、规格：1600*700*750（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm金属线盒+吊线槽； 4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 16 | 医生工作台3 | 2 | 张 | 1、规格：1400*600*750（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm金属线盒+吊线槽； 4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 17 | 医生工作台4 | 4 | 张 | 1、规格：1200*600*750（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm金属线盒+吊线槽； 4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 18 | 医疗衣物柜-9门 | 7 | 个 | 1、规格：910*500*1950（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（9个单开掩门+层板）； 4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 19 | 医疗衣物柜-6门 | 185 | 个 | 1、规格：910*500*1950（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（6个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 20 | 医疗衣物柜-4门 | 15 | 个 | 1、规格：615*500*1950（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（4个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 21 | 医疗衣物柜-3门1 | 13 | 个 | 1、规格：900*500*2400（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（横向3个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 22 | 医疗衣物柜-3门2 | 41 | 个 | 1、规格：900*500*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（横向3个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 23 | 医疗配药洗消柜 | 12 | 个 | 1、规格：800*600*850（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：柜门用1.0mm；其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器，不含水龙头； 5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 24 | 医疗配药分类垃圾柜 | 39 | 延米 | 1、规格：L*650*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：背架、层板托架用1.5mm，柜门、抽面、背架背板用1.0mm，其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏装置可使台面上的ABS塑料翻盖向上翻转70度； 4、功能配置：主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS塑料翻盖板+塑料脚踏板+304不锈钢合页+304不锈钢漏斗+人造台面，不含垃圾桶； 5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 25 | 医疗配药吊柜 | 65 | 延米 | 1、规格：L*350*600（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：门板用1.0mm，其它用0.8mm； 3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(掩门，内含1块活动层板+标签卡)； 5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 26 | 医疗配药操作组合柜1 | 320 | 延米 | 1、规格：L*650*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：背架、层板托架用1.5mm，柜门、抽面、背架背板用1.0mm，其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；背板上配有电源开关； 4、功能配置：背架+带LED灯带吊柜+操作地柜+活动井字ABS塑料隔板+人造石面； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 27 | 医疗配药操作组合柜2 | 5 | 组 | 1、规格：520*650*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、产品材料工艺： 1、整柜采用电解钢板，门板、抽面用料厚1.0mm，其它用料厚0.8mm，局部地方用2.0mm，柜门抽面为双层结构； 2、柜体上部分为储药仓，内部设有至少3层自滑式储药隔，每层板上标配至少10块活动分隔板，每层均适配药盒尺寸；柜体中部为取药口，内置弧形导轨，药品自动滑至取药口；柜体下部为特殊药品柜，双人管控机制，外门及内抽屉为智控操作，内部设有四个抽屉分类存放药品； 3、所有板件采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 28 | 药品柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、框架采用27*27mm半圆角铝型材； 2、柜体与柜门板分别采用12mm和18mm高密度板基材三聚氰胺板； 3、层板采用4mm厚抗倍板； 二、结构/配置： 1、铝木结构； 2、配置为柜体+活动层板+不锈钢水槽； 三、五金配件：防锈易消毒拉手、105度合金门铰； 四、工艺/其他说明： 1、柜体板件及门板开料后经封边处理。 |
| 29 | 牙科推车 | 6 | 个 | 1、规格：540*500*850（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：抽面用1.0mm，其它用0.8mm； 3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜+四个不同分类的塑料盒+人造石面； 5、五金配置：三节路轨、锁具、铝合金拉手、三寸医疗承重轮等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 30 | 医疗配药操作地柜 | 6 | 延米 | 1、规格：L*600*900（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用1.0mm；其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡，内含1块活动层板)+塑料调节脚+人造石面； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 31 | 休闲椅 | 32 | 把 | 1、规格：常规 |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框为木方框架配多层夹板； 4、配铁制镀金漆脚架； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 32 | 洗眼器 | 28 | 个 | 1、规格：常规 |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主体：加厚铜质； 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射； 3、喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5、开关：水流开启，水流锁定功能 一次完成，方便使用； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭。 |
| 33 | 无菌器械柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、一、主要材料说明： 1、柜体与门板采用1.0mm冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂； 2、层板采用4mm厚抗倍板； 二、结构/配置： 1、全钢结构； 2、配置为柜体+活动层板+不锈钢水槽； 三、五金配件：防锈易消毒拉手、105度合金门铰； 四、工艺/其他说明： 1、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 34 | 无菌架 | 5 | 个 | 1、规格：1500*600*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管，层板采用1.0mm，加强管料采用1.0mm； 3、无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强；四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳； 4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 35 | 污衣车 | 58 | 个 | 1、规格：550*550*800（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：四立柱和上下框架管用φ22*1.0mm不锈钢圆管，中间加强管用φ16*0.8mm不锈钢圆管，底面加强管用30*15*1.0mm不锈钢扁管； 3、整车由底架和外框架组成，底层为扁管隔条，四立柱中间各配有两条加强管；形状为方形； 4、配防水帆布污物袋1个； 5、功能配置：主车+防水污物袋个+4个3寸脚轮； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 36 | 污洗柜 | 19 | 延米 | 1、规格：L*550*1050（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板用1.0mm；侧板、门板用0.8mm；加强管料用1.0mm； 3、清洗柜配2个水池，水池规格：450*350*250mm； 4、柜门为双层结构，带缓冲功能；底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 5、功能配置：主柜++2个水池+2个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 37 | 医用资料柜 | 2 | 个 | 1、规格：800*420*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |
| 38 | 拖把池 | 17 | 延米 | 1、规格：L*550*1700（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：水池、背板用1.0mm，侧板、正面封用0.8mm，加强管料用1.0mm； 3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成； 4、档水板高出水槽500mm，在档水板中间位置装有1个水龙头；拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 5、拖把池内池规格：740*465*350mm，内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 6、功能配置：主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头； 7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 39 | 通风柜 | 1 | 个 | 1、规格：1500*900*2350（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、台面为耐酸碱防腐蚀实芯理化板经CNC加工装配成型，具有耐酸防腐耐高温功能； 二、结构/配置： 1、侧板与内胆中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装； 2、前立柱为新颖多边型设计美观大方使台面与立柱完美结合； 3、移动门模块含门框、导槽、滑块均为理化板用专用刀具经CNC成型配置6mm夹胶玻璃，破裂不飞溅； 4、使用新技术的无挡边同步轮，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N； 5、配置：2个理化板柜体+插座2套+理化板台面+实验室小号专用单口水套装+气体考克和气阀； 三、五金配件：PP小水杯+7字单口水龙头，控制器，灯，开关箱，控制器； 四、工艺/其他说明： 1、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 40 | 台面三角电源钢制支架 | 110 | 延米 | 1、规格：常规 |
|  |  |  |  | 2、材质：1、材质：0.8mm电解钢板； 2、配置：适配86插座安装，不含86插面板； |
| 41 | 四层货架 | 14 | 个 | 1、规格：1200*500*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：立柱用50*50*T1.5mm冷轧钢方管，挂板和托臂用2.0mm，层板用0.8mm； 3、货架整体可以拆装，整架共分4层3格，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 4、功能配置：主架+层板； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 42 | 双人沙发 | 62 | 张 | 1、规格：1420*800*760（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为双人位，两侧带扶手；配置不锈钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 43 | 双门配餐柜 | 22 | 延米 | 1、规格：L*600*900（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用1.0mm；其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜体为窄边框结构，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡，内含1块活动层板)+塑料调节脚+人造石面； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 44 | 手术台 | 1 | 组 | 1、规格：2500*1500*720（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面板：1.5mm304拉丝不锈钢板； 2、层板：0.8mm304拉丝不锈钢板； 3、脚通：30×30×0.8mm304拉丝不锈钢管； 4、脚轮：优质4寸带刹车静音脚轮。 |
| 45 | 试剂架 | 100 | 延米 | 1、规格：常规 |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、框架采用铝合金； 2、层板为8mm磨砂玻璃； 二、结构/配置： 1、铝玻结构； 2、配置为铝合金框架+玻璃层板； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明： 1、玻璃经磨边处理。 |
| 46 | 生物安全柜 | 6 | 个 | 1、规格：1500*850*1800（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：分类：A2型，30%外排，70%循环 |
| 47 | 设备沥干架 | 20 | 个 | 1、规格：1200*500*1800（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、底板采用采用12.7mm厚牌实心理化板基材； 2、滴水棒为PP； 二、结构/配置： 1、配置为理化板底座+PP滴水棒； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 48 | 设备挂架 | 4 | 个 | 1、规格：1200*500*1800（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：主体结构：双层、共六格，物品可插入摆放、带存水功能（含拼接背板） |
| 49 | 三人沙发 | 75 | 张 | 1、规格：1960*850*860（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 50 | 三门带被服更衣柜1 | 48 | 个 | 1、规格：900*500*2400（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（横向3个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 51 | 三门带被服更衣柜2 | 20 | 个 | 1、规格：900*500*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（横向3个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 52 | 取材台 | 1 | 个 | 1、规格：L*600*850（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、一、主要材料说明： 1、台面30mm厚麻黑天然大理石； 2、柜体采用1.0mm冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置： 1、全钢结构； 2、配置为柜体+天然大理石台面； 三、五金配件：三节静音导轨、105度合金门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明： 1、框架、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。 |
| 53 | 清洗池 | 16 | 个 | 1、规格：800*550*850+200（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板用1.0mm；侧板、门板用0.8mm；加强管料用1.0mm； 3、清洗柜配一个水池，水池规格：450*350*250mm； 4、柜门为双层结构，带缓冲功能； 5、功能配置：主柜+1个水池+1个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 54 | 洽谈桌 | 12 | 张 | 1、规格：600*600*750（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面板采用采用E0级实木颗粒板，25MM厚； 2、封边采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、304拉丝不锈钢台架； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 55 | 洽谈椅 | 44 | 把 | 1、规格：580*500*790（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、椅身采用全新PP料，座板厚度8mm； 2、脚架为喷涂脚架，脚架为直径19mm*1.5mm钢管，表面经酸洗、磷化等防锈处理； 3、西皮软包坐垫，PP塑料内框结构，黑色喷涂脚：PP颜色:红、黄、土黄、蓝、灰、黑、白、草木绿、芦荟绿； 4、所有材料安全可靠，使用寿命长。 |
| 56 | 器械柜 | 8 | 个 | 1、规格：950*560*1950（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用1.0mm，其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(上对开钢框玻璃掩门内配2块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配2块活层板，)+标签卡； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 57 | 平板兔架 | 6 | 个 | 1、规格：1600*500*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：固定层板； 3、配件：塑料胶套，避免损伤地面。 |
| 58 | 陪护椅 | 16 | 张 | 1、规格：折叠： 620*680*970 打开：650*610*1900（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1.框架采用冷轧钢管，面管为直径25*1.2mm圆管，托管为直径22*1.2mm圆管，表面静电喷涂； 2、椅面采用20mm厚聚氨酯PU板； 3、底座带四个静音轮，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位； 4、配置PU面料包覆扶手； 5、整体结构，可折叠钢结构家具，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床。 |
| 59 | 麻药柜 | 1 | 个 | 1、规格：1000*450*1800（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、一、主要材料说明： 1、材质：0.8mm厚优质304#不锈钢，表面抛光处理； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，三件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰。 |
| 60 | 蜡块柜 | 2 | 组 | 1、规格：450*478*1295（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、采用0.8mm冷轧钢； 二、结构/配置： 1、每组3节，加底座1个，每节六个大抽，中间有活动分隔条可灵活归类； 2、可存放包埋盒蜡块11000块左右； 三、五金配件：ABS暗拉手，专用插槽、标签槽； 四、工艺/其他说明： 1、表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂处理。 |
| 61 | 接收台 | 5 | 个 | 1、规格：1400*600*800（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面板用1.0mm；抽屉外封板、抽盒侧板、抽面板和底层板用0.8mm；立柱采用30*30*T1.2mm方管；加强管料用1.0mm； 3、台面为双层结构；台面下配有三个抽屉；整台为单面接收台 4、功能配置：主台+抽屉； 5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 62 | 等候沙发 | 93 | 张 | 1、规格：1920*850*860（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 63 | 候诊椅 | 10 | 组 | 1、规格：三人位 |
|  |  |  |  | 2、材质：1、座板、背板采用高密度聚氨酯一次发泡棉成型； 2、扶手、站脚采用铝合金压铸成型； 3、横梁采用冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 4、配3个座位，4个扶手，2支站脚。 |
| 64 | 二层器械车 | 1 | 个 | 1、规格：750*500*(800+80)（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：立柱采用φ22*1.0圆管；层板用T0.8mm；围栏管采用φ13*0.8圆管； 3、整车共分2层，每层都配有三面围栏，围栏高80mm；右边配有推手，方便推动；四脚配4寸脚轮，高耐磨，带刹车装置，稳定性好； 4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 65 | 多功能沙发 | 6 | 张 | 1、规格：1520*920*910（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、座垫、背板面料采用绒布，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、扶手两侧配实木扶手板； 5、配五金脚架； 6、整体结构，靠背和座包联动，平时折叠收起时作沙发使用，座背放平后可成为一张床。 |
| 66 | 滴水架 | 28 | 个 | 1、规格：400*500（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、底板采用采用12.7mm厚牌实心理化板基材； 2、滴水棒为PP； 二、结构/配置： 1、配置为理化板底座+PP滴水棒； 三、五金配件：/ 四、工艺/其他说明：/ |
| 67 | 单人位沙发 | 38 | 张 | 1、规格：750*740*820（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为单人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 68 | 输液柜 | 3 | 个 | 1、规格：520*650*2000（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用1.0mm，其它用0.8mm，踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(5套模块化轨道+六个配对模块ABS活动抽篮+抽屉+标签卡)； 5、五金配置：门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 69 | 操作椅 | 350 | 把 | 1、规格：常规 |
|  |  |  |  | 2、材质：1、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；靠背采用聚丙烯注塑成型； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀活动五星脚架+静音脚轮； 4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。 |
| 70 | 不锈钢储物柜 | 24 | 个 | 1、规格：950*400*1950（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板用1.0mm，顶板、底板、层板用0.8mm；门框用60*20*1.0mm扁管；5mm厚白玻；加强管料用1.0mm； 3、器械柜正面为对开玻璃管框掩门，柜内分五层；上两层为器械剪钳挂架，每层挂架配有6条挂管，每条挂管为φ8圆钢；3、下三层为活动可调层板； 4、功能配置：主柜+对开门； 5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 71 | 玻片柜 | 2 | 组 | 1、规格：450*478*1620（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：一、主要材料说明： 1、采用0.8mm冷轧钢； 二、结构/配置： 1、每组12节，加底座1个，每节七个大抽，每只抽屉内分隔6个空间共可存放标准玻璃切片900张； 2、每组存放切片75600张以上； 三、五金配件：ABS镀铬拉手，专用插槽、标签槽； 四、工艺/其他说明： 1、表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂处理。 |
| 72 | 玻璃展示柜 | 8 | 把 | 1、规格：L*450*1800（W*D*H）mm误差允许范围为±5mm |
|  |  |  |  | 2、材质：1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（铝框玻璃门，下木门+1件活层）； 4、五金配置：含LED灯带，阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |
| 73 | 病人椅 | 606 | 把 | 1、常规 |
|  |  |  |  | 2、材质：1、椅身采用全新PP料，座板厚度8mm； 2、脚架为喷涂脚架，脚架为直径16mm*1.5mm钢管，表面经酸洗、磷化等防锈处理； 3、椅领为衣领设计，方便单手搬运，更加符合人体力学，方便不同人群移动椅子； 4、整椅分椅座、椅背及脚架，不配软包，无扶手，可堆叠； 5、所有材料安全可靠，使用寿命长。 |