| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称（标的名称） |  | 数量 | 单位 | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |
| # 会议室一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # （一）led显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 主屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 户内全彩LED屏 |  | # 34.40 | # ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | # 专业主控 |  | # 1 | # 台 |  |  |  |  |  |
|  | # 影像处理器 |  | # 1 | # 台 |  |  |  |  |  |
| 条屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内单红LED屏 |  | 7.95 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 控制卡 |  | 1 | 张 |  |  |  |  |  |
|  | 转接板 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无缝高清矩阵切换器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | HDMI超高清无缝输入卡 |  | 3 | 块 |  |  |  |  |  |
|  | HDMI超高清无缝输出卡 |  | 4 | 块 |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 互动软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 演讲软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主屏技术服务 |  | 53.20 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 主屏线材 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
|  | 条屏技术服务 |  | 11.89 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 条屏线材 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
|  | 包装材料 |  | 44.34 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 辅助显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高清展示器 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| （二）灯光舞台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定染色灯 |  | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 影视灯 |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 固定染色灯 |  | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 影视灯 |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 固定染色灯 |  | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 摇头灯 |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 影视灯 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 控台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 灯光处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 直通箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 信号放大器 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 染色灯灯勾 |  | 29 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 摇头灯灯勾 |  | 44 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 安全绳 |  | 63 | 条 |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 |  | 100 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 灯杆 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
|  | 电源线 |  | 600 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 信号线 |  | 600 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 拉幕机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 大幕轨道 |  | 13.6 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 底幕轨道 |  | 13.6 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 控制设备 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 杆体 |  | 13.6 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 会标幕 |  | 39 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 会标衬里 |  | 13 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 大幕 |  | 270 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 大幕衬里 |  | 90 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 底幕 |  | 216 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| （三）扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线阵全频音箱 |  | 8 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 线阵低频音箱 |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 支架1 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 支架2 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳 |  | 30 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳锁扣 |  | 30 | 粒 |  |  |  |  |  |
|  | 线阵全频音箱功放 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 线阵低频音箱功放 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 辅助音箱 |  | 6 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 支架3 |  | 6 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 辅助音箱功放 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 台唇音箱 |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 台唇音箱功放 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 超低频音箱 |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 超低频音箱功放 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 返听音箱 |  | 4 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 返听音箱功放 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线手持话筒 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 话筒呼叫控制嵌入软件1 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 无线头戴话筒 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 话筒呼叫控制嵌入软件2 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 天线分配器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 话筒天线 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 数字调音台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 音频处理器 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 音频隔离器 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 声卡 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 有源音箱 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 电源管理器1 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 电源管理器2 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 会议音频综合管理平台软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| WIFI会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全数字会议系统主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 数字会议系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 全数字会议安卓客户 端软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 会议话筒处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 主席单元话筒 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件1 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 代表单元话筒 |  | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件2 |  | 9 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 充电箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 发射器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 采集器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 智能集成语音系统录音软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| （五）声光影系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声光影主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 平板电脑 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 路由器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 触摸屏 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 新中控编辑软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 控制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 网络中控主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| （六）会议录播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧会议录播主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 嵌入式DSP的编解码器系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 支架 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| （七）远程视屏会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高清视频终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| （八）周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 空气开关 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 电源插头 |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 话筒地插盒 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 音箱地插盒 |  | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 多媒体插座 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 线材、辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 二、会议室二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧会议平板 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 红外智能笔 |  | 1 | 支 |  |  |  |  |  |
|  | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 专业功放 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 音箱 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 支架 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒1 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒2 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 电池 |  | 2 | 包 |  |  |  |  |  |
|  | 抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 高清视频终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 电源管理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 桌插 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 线材、辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 会议室三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧会议平板 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 红外智能笔 |  | 1 | 支 |  |  |  |  |  |
|  | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 专业功放 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 音箱 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 支架 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒1 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒2 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 电池 |  | 2 | 包 |  |  |  |  |  |
|  | 抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 电源管理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 桌插 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 线材、辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 会议室四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧会议平板 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 红外智能笔 |  | 1 | 支 |  |  |  |  |  |
|  | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 专业功放 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 音箱 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 支架 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒1 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒2 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 电池 |  | 2 | 包 |  |  |  |  |  |
|  | 抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 电源管理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 桌插 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 线材、辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 会议室五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内全彩屏 |  | 8.60 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 发送盒 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  | 10.67 | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 专业音箱 |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 支架 |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 专业功放1 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 天花喇叭 |  | 4 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 专业功放2 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒1 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 无线话筒2 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 电池 |  | 2 | 包 |  |  |  |  |  |
|  | 抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 天线分配器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 话筒天线 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 电源管理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  | 10 | 只 |  |  |  |  |  |
|  | 线材、辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 会议室一 |  |  |
| （一）LED 显示系统 |  |  |
| 主屏 |  |  |
|  | 户内全彩LED屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； |
|  |  | 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距； |
|  |  | 3.LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体，所选材料符合《GB/T 15115-2009压铸铝合金》标准； |
|  |  | 4.LED显示屏单元箱体宽度为640mm，高度为480mm，含显示模组厚度≤31.5mm； |
|  |  | 5.LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象，产品在正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅≤5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤10℃； |
|  |  | 6.LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密无线连接器，具备微调纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔； |
|  |  | 7.LED显示屏采用非接触式磁悬浮前维护设计，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； |
|  |  | 8.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； |
|  |  | 9.LED显示屏箱体底部采用定位柱凸台设计，可有效的避免在安装及搬运过程中避免模组与地面接触导致磕碰掉灯现象； |
|  |  | 10.LED显示屏为了保障现场安装屏体的水平角度、垂直角度、平整度、提高客户的最终观看体验，LED箱体内部具备水平、垂直检测模块，现场可直观的对水平、垂直角度进行校正，保障项目施工过程中LED箱体结构安装的水平度、垂直度； |
|  |  | 11.LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能； |
|  |  | 12.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 13.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； |
|  |  | 14.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； |
|  |  | 15.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； |
|  |  | 16.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； |
|  |  | 17.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级； |
|  |  | 18.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级； |
|  |  | 19.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； |
|  | 专业主控 | 1.具备带载面积≥1048万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点； |
|  |  | 2.具备输入分辨率≥4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； |
|  |  | 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； |
|  |  | 4.具备≥6画面显示，位置、大小可自由调节； |
|  |  | 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI和DP音频解析输出； |
|  |  | 6.具备亮度和色温调节； |
|  |  | 7.具备精确颜色管理，调整显示屏色域； |
|  |  | 8.具备视频同步锁相技术； |
|  |  | 9.具备≥1路HDMI 2.0输入接口，≥1路DP 1.2输入接口，≥2路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口，≥1路音频输入接口； |
|  |  | 10.具备≥16路网口输出接口，≥1路音频输出接口； |
|  | 影像处理器 | 1.具有≥1路USB3.0视频采集，支持画中画功能，最大支持≥4个窗口，可自定义每个窗口的分辨率。 |
|  |  | 2.具有≥2路USB3.0素材导入接口。 |
|  |  | 3.具有≥2路HDMI视频输出通道，支持全高清≥1920x1080P@60fps的视频输出标准。 |
|  |  | 4.支持≥1路RCA音频采集和≥1路RCA音频输出。 |
|  |  | 5.支持≥2路RJ45，连接至声光影主机。 |
| 条屏 |  |  |
|  | 户内单红LED屏 | 1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。 |
|  |  | 2.物理点间距：≤4.75mm；分辨率：44321点/㎡。 |
|  |  | 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/㎡。 |
|  |  | 4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。 |
|  |  | 5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点 |
|  |  | 6.平均无故障时间：≥10000H |
|  |  | 7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。 |
|  |  | 8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。 |
|  |  | 9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 |
|  | 控制卡 | 1.支持控制单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容； |
|  |  | 2.支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏； |
|  |  | 3.支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本； |
|  |  | 4.支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域； |
|  |  | 5.支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区； |
|  |  | 6.支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)； |
|  |  | 7.支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。 |
|  |  | 8.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮； |
|  |  | 9.支持屏幕配置参数的保存与回读； |
|  | 转接板 | 1.配套转接板；50PIN背插连接，结构紧凑； |
|  |  | 2.最大高度：≥256行（≥8组T8接口）； |
| 控制设备以及配套设备 |  |  |
|  | 控制主机 | 1.处理器：不小于I5处理器； |
|  |  | 2.运行内存：不小于8G； |
|  |  | 3.机身存储：不小于512GB； |
|  |  | 4.系统：支持Windows系统。 |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 |
|  |  | 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 |
|  |  | 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 |
|  |  | 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 |
|  |  | 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 |
|  |  | 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 |
|  |  | 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 |
|  |  | 8.内置≥7英寸触摸屏。 |
|  |  | 9.可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 |
|  |  | 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 |
|  | HDMI超高清无缝输入卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。 |
|  |  | 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 |
|  |  | 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 |
|  |  | 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 |
|  |  | 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz |
|  |  | 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 |
|  | HDMI超高清无缝输出卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。 |
|  |  | 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 |
|  |  | 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 |
|  |  | 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 |
|  |  | 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz |
|  |  | 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 |
|  | 配电柜 | 1.额定功率：≥30kW，输出路数：≥9路 |
|  |  | 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； |
|  |  | 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； |
|  |  | 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； |
|  |  | 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； |
|  |  | 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； |
|  | 互动软件 | 1.移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 |
|  | 演讲软件 | 1.支持通过软件打开图片、视频、excel、PPT、Word、PDF类型的文件，并且图片、视频、PPT、PDF类型可进行批注、清除、手势操控、文件列表预览等操作；支持打开PPT，可以在同一界面实时预览提前准备好的批注内容。 |
|  |  | 2.为了方便使用者学习操作，软件具有使用帮助的功能，并具有具体步骤和操作演示动画。 |
|  |  | 3.软件具有中文、英文界面显示，可以根据不同用户切换不同语言界面，满足不同用户需求。 |
| 技术服务部分 |  |  |
| 主屏 |  |  |
|  | 主屏技术服务 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装； |
|  |  | 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选； |
|  | 主屏线材 | 1.类型：强弱电材料；特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*16+1*10；铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷；六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线，100米/卷；六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒；强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100。 |
|  |  | 2.所提供线材必须符合国家相关标准； |
|  |  | 3.布线过程规范，外观整洁。 |
| 条屏 |  |  |
|  | 条屏技术服务 | 室内结构设计,采用45mm*90mm/35mm*90mm铝型材结构边框 |
|  | 条屏线材 | 电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm²；控制室输出到屏体网线； |
|  | 包装材料 | 不小于8mm胶合免熏蒸木箱。 |
| 辅助显示 |  |  |
|  | 高清展示器 | 1.不小于75英寸4K超高清全面屏， |
|  |  | 2.屏幕刷新率不小于120hz |
| （二）舞台灯光系统 |  |  |
| 顶光1 |  |  |
|  | 固定染色灯 | 1.采用18×10W LED光源 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |
|  |  | 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
|  |  | 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |
|  | 影视灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 |
|  |  | 2.具有调光功能 |
|  |  | 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 |
|  |  | 4.具有NTC温度控测功能。 |
|  |  | 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |
| 顶光2 |  |  |
|  | 固定染色灯 | 1.采用18×10W LED光源 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |
|  |  | 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
|  |  | 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |
|  | 影视灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 |
|  |  | 2.具有调光功能 |
|  |  | 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 |
|  |  | 4.具有NTC温度控测功能。 |
|  |  | 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |
| 顶光3 |  |  |
|  | 固定染色灯 | 1.采用18×10W LED光源 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |
|  |  | 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
|  |  | 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |
|  | 摇头灯 | 1.采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温 |
|  |  | 2.具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。 |
|  |  | 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 |
|  |  | 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 |
|  |  | 5.具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 |
|  |  | 6.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 |
|  |  | 7.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 |
|  |  | 8.支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。 |
|  |  | 9.配备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。 |
|  |  | 10.具有DMX控制通道数量为13/15通道。 |
| 面光 |  |  |
|  | 影视灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 |
|  |  | 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 |
|  |  | 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 |
|  |  | 4.具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。 |
|  |  | 5.支持DMX控制通道数量为2通道。 |
| 配套设备及控制系统 |  |  |
|  | 控台 | 1.具备1024个DMX512 通道数 |
|  |  | 2.具备96台电脑灯的配接数量 |
|  |  | 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 |
|  |  | 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 |
|  |  | 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 |
|  | 灯光处理器 | 1.支持灯光控台信号录制功能，便于制作灯光特效。 |
|  |  | 2.支持灯光平行控制切换，用户可主动切换至灯控台控制。 |
|  |  | 3.具有≥2路DMX512输入，可接入主流灯控台。 |
|  |  | 4.具有≥2路DMX512输出，共≥1024路灯光控制通道。 |
|  |  | 5.最大支持≥12台设备接入，最大实现≥12288路灯光控制通道。 |
|  | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 |
|  |  | 2.具备12路×4kW功率输出。 |
|  |  | 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 |
|  |  | 4.支持两脚和三脚万能用插座。 |
|  | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 |
|  |  | 2.支持输入输出光电隔离。 |
|  |  | 3.支持8路独立放大驱动输出。 |
|  |  | 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 |
|  |  | 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 |
|  |  | 6.具备独立的LED信号指示。 |
|  | 染色灯灯勾 | 规格：28mm厚；重量：220g；承重：50kg；卡管：40-58mm；底部螺丝总长：35mm。 |
|  | 摇头灯灯勾 | 规格：30mm厚；重量：440g；承重：150kg；卡管：44-52mm ；底部螺丝总长：40mm。 |
|  | 安全绳 | 规格：直径4.0mm；长度：总长850mm；承重：150kg。 |
|  | 动力电缆 | 类型：强弱电材料；特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*10+1*6；需满足国标要求。 |
|  | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 |
|  | 电源线 | 类型：电箱输出到屏体电源线；特征描述：RVV3*2.5m㎡；单位：米。需满足国标要求。 |
|  | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆 音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输 带屏蔽RVVP2*0.5平方 200米，需满足国标要求。 |
| 舞台机械 |  |  |
|  | 拉幕机 | 1.具备≥150rpm额定转速；减速比1:10 |
|  |  | 2.具备≥46.5NM额定扭矩 |
|  |  | 3.具备≥1.2m/s对开速度 |
|  |  | 4.具备≤50dB(A)运行噪音 |
|  |  | 5.具备电动同步带驱动方式 |
|  |  | 6.具备行程限位、机械限位保护装置 |
|  | 大幕轨道 | 具备铝合金双轨道 |
|  | 底幕轨道 | 具备铝合金双轨道 |
|  | 控制设备 | 1.具备电机信号线-管型冷压端子接线接线方式； |
|  |  | 2.具备≥1个AC220V电源输入，级数L+N+E；带绿电源输入指示灯；≥1个AC220V电源输出，级数-3P+E； |
|  |  | 3.具备≥2*1.1KW功率输出； |
|  |  | 4.具备≥1个DC24V电源输出口(备用）；≥1个以太网端口(备用）； |
|  |  | 5.具备≥1个DC24V电机限位线接口；≥1个DC24V遥控接口；支持≥100米内无障碍控制；≥4个C24V控制按钮；≥1个DC24V急停按钮；≥1个DC24V切换开关； |
|  |  | 6.具备≥1个12点输入/8点输出可编程控制器(PLC)I/O； |
|  | 杆体 | 吊杆：xm；数量：1道；￠50管，防锈底漆、黑色面漆； |
| 幕布系统 |  |  |
|  | 会标幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |
|  | 会标幕衬里 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |
|  | 大幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |
|  | 大幕衬里 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |
|  | 底幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ |
| （三）扩声系统 |  |  |
| 信号放大及扬声器系统 |  |  |
|  | 线阵全频音箱 | 1.箱体采用桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 |
|  |  | 2.采用吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 |
|  |  | 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 |
|  |  | 4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 |
|  |  | 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 |
|  | 线阵低频音箱 | 1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。 |
|  |  | 2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω |
|  |  | 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 |
|  | 支架1 | 线阵音箱支架 |
|  | 支架2 | 1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。 |
|  |  | 2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 |
|  |  | 3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 |
|  |  | 4.链条破断应力：≥800Mpa。 |
|  |  | 5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 |
|  | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=25.6 最小破断拉力：33.35KN 最大承重：3403Kg |
|  | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 |
|  | 线阵全频音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 |
|  |  | 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |
|  |  | 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 |
|  |  | 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 |
|  |  | 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 |
|  |  | 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 |
|  |  | 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |
|  |  | 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 |
|  |  | 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 |
|  |  | 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 |
|  |  | 11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 |
|  | 线阵低频音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 |
|  |  | 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |
|  |  | 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 |
|  |  | 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 |
|  |  | 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 |
|  |  | 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 |
|  |  | 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |
|  |  | 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 |
|  |  | 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 |
|  |  | 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 |
|  |  | 11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； |
|  | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω |
|  |  | 2.频响等同或优于50Hz~20KHz |
|  |  | 3.额定功率≥350W |
|  |  | 4.灵敏度≥99dB/W/M |
|  |  | 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |
|  |  | 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 |
|  |  | 7.低音≥12"低音×1 |
|  | 支架3 | 音箱支架 |
|  | 辅助音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
|  |  | 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |
|  |  | 9.开机软启动 。 |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  | 台唇音箱 | 1.阻抗≤8Ω |
|  |  | 2.频响等同或优于55Hz~20KHz |
|  |  | 3.额定功率≥300W |
|  |  | 4.灵敏度≥98dB/W/M |
|  |  | 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |
|  |  | 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 |
|  |  | 7.低音≥10"低音×1 |
|  | 台唇音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
|  |  | 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |
|  |  | 9.开机软启动 。 |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  | 超低频音箱 | 1.应具备≥1只12寸超低音喇叭单元、箱体采用15mm桦木板制作。 |
|  |  | 2.阻抗：≤8Ω |
|  |  | 3.频响等同或优于55Hz-400Hz |
|  |  | 4.额定功率≥300W |
|  |  | 5.灵敏度≥99dB/W/M |
|  | 超低频音箱功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 |
|  |  | 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 |
|  |  | 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 |
|  |  | 4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。 |
|  |  | 5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。 |
|  |  | 6.电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； |
|  | 返听音箱 | 1.阻抗≤8Ω |
|  |  | 2.频响等同或优于60Hz-20KHz |
|  |  | 3.额定功率≥300W |
|  |  | 4.灵敏度≥98dB/W/M |
|  |  | 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |
|  |  | 6.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 |
|  | 返听音箱功放 | 1.采用高效PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 |
|  |  | 2.带有多种工作模式：立体声、桥接等，支持桥接、矩阵模式自由切换；支持定压定阻输出：100V、16欧、8欧、4欧。 |
|  |  | 3.具有显示屏，可显示功放状态、功放温度、输出模式状态、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量。 |
|  |  | 4.显示屏、PC软件具有中、英文语言切换功能。 |
|  |  | 5.具有过压保护，欠压保护，过温保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  |  | 6.设备具有RS485接口，支持对接中控控制设备。可实现待机控制，场景调用，通道静音/音量控制，通道正/反相，灵敏度切换，矩阵混音/桥接模式切换，输出通道的电压/电流/温度/保护读取，延时器/扩展器/均衡器/压缩器控制。 |
|  |  | 7.支持通过软件对每个输出通道控制，内置参量均衡器、≥10段/15段/31段图示均衡器、扩展器、压缩器、矩阵路由、分频器、限幅器、延时器，高低通处理等多种DSP功能。 |
| 音源及传声部分 |  |  |
|  | 无线手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无 手动干预。 |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 话筒呼叫控制嵌入软件1 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 |
|  |  | 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 |
|  |  | 3.支持自动选讯接收方式。 |
|  |  | 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |
|  | 无线头戴话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 |
|  |  | 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 话筒呼叫控制嵌入软件2 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 |
|  |  | 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 |
|  |  | 3.支持自动选讯接收方式。 |
|  |  | 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |
|  | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 |
|  |  | 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 |
|  |  | 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 |
|  |  | 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |
|  | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz |
|  |  | 2.驻波比：≤2.0 |
|  |  | 3.输入阻抗：≤50Ω |
|  |  | 4.指向性：≥180度指向 |
| 信号处理及周边 |  |  |
|  | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 |
|  |  | 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 |
|  |  | 3.支持中英文界面切换，且无 重启。 |
|  |  | 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 |
|  |  | 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 |
|  |  | 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 |
|  |  | 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 |
|  |  | 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 |
|  |  | 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 |
|  |  | 10.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 |
|  |  | 11.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 |
|  |  | 12.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 |
|  |  | 13.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 |
|  |  | 14.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 |
|  |  | 15.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 |
|  |  | 16.具有面板锁定按键，防止误操作。 |
|  | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |
|  |  | 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 |
|  |  | 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |
|  |  | 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 |
|  |  | 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 |
|  |  | 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 |
|  |  | 4.即插即用，支持热插拨。 |
|  |  | 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 |
|  |  | 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 |
|  |  | 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |
|  | 声卡 | 1.电脑播放声卡，带有≥2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。 |
|  |  | 2.具有≥2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。 |
|  |  | 3.具有≥1路USB2.0输入 |
|  |  | 4.频率响应等同或优于20Hz-20kHz (0/-0.5dB) |
|  | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 |
|  |  | 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 |
|  |  | 3.支持≥100V广播输入接口。 |
|  |  | 4.具有输出过载、过压、短路保护。 |
|  |  | 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 |
|  | 电源管理器1 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
|  |  | 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
|  | 电源管理器2 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 |
|  |  | 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 |
|  |  | 5.具有≥1路USB接口。 |
|  | 会议音频综合管理平台软件 | 1.音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、音频处理器、反馈抑制器硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。 |
|  |  | 2.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 |
|  |  | 3.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能。 |
|  |  | 4.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能。 |
|  |  | 5.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 |
| （四）WIFI会议系统 |  |  |
|  | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 |
|  |  | 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 |
|  |  | 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 |
|  |  | 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 |
|  |  | 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 |
|  |  | 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 |
|  |  | 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 |
|  |  | 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 |
|  |  | 9.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 |
|  |  | 10.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 |
|  |  | 11.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 |
|  |  | 12.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 |
|  |  | 13.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |
|  |  | 14.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 |
|  | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
|  |  | 2.支持同声传译功能。 |
|  |  | 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |
|  |  | 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 |
|  |  | 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
|  | 全数字会议安卓客户 端软件 | 1.软件运行在Android操作系统，可安装于安卓手机或安卓平板;支持中文或英文版本，可根据用户需求选择中文或英文版本。 |
|  |  | 2.支持用户通过安卓手机或安卓平板发起会议签到、会议表决，保存表决记录，创建不同的表决，如满意度，选举，评级，自定义表决等。 |
|  |  | 3.具有话筒列表模块，支持通过搜索或筛选话筒信息（话筒类型、话筒身份）调节话筒灵敏度、调节话筒EQ、调节话筒开关、话筒发言模式切换等。 |
|  |  | 4.支持用户通过安卓手机或安卓平板控制无线话筒单元一键关机、控制话筒单元升降功能;支持接收会议话筒呼叫茶水、纸、笔等服务需求，手机APP或平板具有弹窗显示；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 |
|  |  | 5.支持接收会议话筒发言申请，可通过软件同意或拒绝参会人员发言申请。 |
|  |  | 6.APP支持更换背景和启动页，内置红蓝主题可自由切换。 |
|  |  | 7.支持设置APP账号权限，根据实际需求开放对应功能模块（包括话筒开关、EQ调节、会中签到投票、发言模式切换等功能） |
|  |  | 8.软件具有显示无线话筒电量功能，可检测话筒电量，话筒低电量情况，提供图标提示。 |
|  |  | 9.软件具有自定义切换背景色彩和启动页功能，具有≥五种背景风格主题，客户可通过软件自由切换。 |
|  | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 |
|  |  | 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 |
|  |  | 3.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 |
|  |  | 4.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |
|  | 主席单元话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 |
|  |  | 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 |
|  |  | 3.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 |
|  |  | 4.可通过UI设置SSID。 |
|  |  | 5.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 |
|  |  | 6.具有发言计时和定时发言功能。 |
|  |  | 7.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 |
|  |  | 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 |
|  |  | 9.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 |
|  |  | 10.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 |
|  |  | 11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 |
|  |  | 12.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 |
|  |  | 13.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 |
|  |  | 14.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 |
|  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件1 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
|  |  | 2.支持中英文语言管理界面。 |
|  |  | 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 |
|  |  | 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |
|  | 代表单元话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 |
|  |  | 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 |
|  |  | 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 |
|  |  | 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 |
|  |  | 5.可通过UI设置SSID。 |
|  |  | 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 |
|  |  | 7.具有发言计时和定时发言功能。 |
|  |  | 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 |
|  |  | 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 |
|  |  | 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 |
|  |  | 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 |
|  |  | 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 |
|  |  | 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 |
|  |  | 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 |
|  |  | 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 |
|  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件2 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
|  |  | 2.支持中英文语言管理界面。 |
|  |  | 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 |
|  |  | 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |
|  | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 |
|  |  | 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 |
|  |  | 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |
|  | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps |
|  |  | 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 |
|  |  | 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID |
|  |  | 4.支持WPA3安全协议。 |
|  |  | 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |
|  | 交换机 | 1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光⼝； |
|  |  | 2.1〜8号千兆RJ45端⼝⽀持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； |
|  |  | 3.整机最⼤PoE供电功率为120W，单端口最⼤PoE供电功率为30W； |
|  |  | 4.⽀持智能开局、异常告警、快速排障； |
|  |  | 5.⽀持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、⻛暴抑制； |
|  |  | 6.⽀持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 |
|  | 采集器 | 1.实时传送在线话筒(有线和无线)数据到电脑端； |
|  |  | 2.把电脑端数据截断，具有数据过滤功能； |
|  |  | 3.支持主机航空口供电。 |
|  |  | 4.支持通过PC软件对在线话筒的录音。 |
|  |  | 5.RJ45网口：连接电脑PC网口；连接交换机进行无线通信。 |
|  | 智能集成语音系统录音软件 | 1.支持录音文件的存储地址配置，录音结束后可直接打开录音文件的存储地址。 |
|  |  | 2.支持对全部的录音单元进行全部开启和停止录音操作。 |
|  |  | 3.支持对单个录音单元进行开始/暂停录音操作 |
|  |  | 4.支持单元和主机录音文件生成，可对生产WAV格式的录音文件筛选和查询。 |
|  |  | 5.支持录音单元的单个添加和批量导入。 |
|  |  | 6.支持对录音单元的批量删除操作。 |
|  |  | 7.支持单个录音单元录音时间、录音振幅动态展示。 |
|  |  | 8.支持对主机混音录音总时长进行展示。 |
|  |  | 9.支持录音单元相关的人员绑定以及查看。 |
| （五）声光影系统 |  |  |
|  | 声光影主机 | 1.产品配置等于或优于Intel i3 10代处理器，内存≥8G，存储≥128G。 |
|  |  | 2.具有在线音乐库功能，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上；内置智能音乐结构分析技术，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度数据信息； |
|  |  | 3.具有音乐编排功能，能够对不同音乐进行分类，并提供≥三种不同的类型；用户可以创建歌单，并将喜欢的歌曲添加到歌单中。 |
|  |  | 4.具有联动控制功能，可提前预设输入场景模式，用户可以设置音量增减、播放、暂停、下一首、模式设置等功能，并提供OSC协议、485/232协议和BPM输出中控指令。 |
|  |  | 5.支持创建场景模式，可编辑模式名称，提前预设场景模式对应的歌曲或歌单、音频联动模式选择、视频联动模式选择；预设输入通道音量大小、≥8段EQ均衡调节、延时补偿功能；预设输出通道超低音、立体声、3D环绕、立体声子通道音量大小。 |
|  |  | 6.具有Android平板控制软件，可让用户进行高程度的定制化，支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。 |
|  |  | 7.具有远程服务，可通过互联网远程访问、控制设备。 |
|  |  | 8.具有SMPTE时间码功能（LTC）精确同步音频和视频信号；支持沉浸式环绕效果声技术，可以实现≥64通道的沉浸式环绕声效果，并且具有≥100首以上在线沉浸声音乐素材可免费下载。 |
|  | 平板电脑 | 内存：不小于8G+128G 系统：支持HarmonyOS 屏幕尺寸：不小于10.95英寸 |
|  | 路由器 | 网络标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 最高传输速率：5952Mbps 2.4GHz传输速率：1148Mbps 5GHz传输速率：4804Mbps 频率范围：双频(2.4GHz,5GHz) 网络接口：4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插） |
|  | 触摸屏 | 1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。 |
|  |  | 2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 |
|  |  | 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 |
|  |  | 4.具有语音唤醒控制功能；呼唤“小慧”即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 |
|  |  | 5.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无 接近即可了解会议室使用情况。 |
|  |  | 6.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 |
|  | 新中控编辑软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统触控设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 |
|  |  | 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 |
|  |  | 3.软件界面简单清晰、操作方便。 |
|  | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |
|  | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 |
|  |  | 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 |
|  |  | 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 |
|  |  | 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 |
|  |  | 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 |
|  |  | 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |
|  |  | 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |
|  |  | 8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无 连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 |
| （六）会议录播 |  |  |
|  | 智慧会议录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 |
|  |  | 2.设备可实现≥6路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥4路资源画面合成输出≥4K分辨率的PGM画面。 |
|  |  | 3.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持≥7路视频流录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式，码率支持256kbps~20Mbps。 |
|  |  | 4.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 |
|  |  | 5.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 |
|  |  | 6.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 |
|  |  | 7.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 |
|  |  | 8.会议跟踪：对接会议讨论系统，可实现会议单元发言人跟踪、控制摄像头进行精准发言人拍摄，≥126个桌麦发言跟踪。支持多画面合成模式，发言人跟踪的画面切换仅切换主画面，其它辅画面保持不变。 |
|  | 嵌入式DSP的编解码器系统 | 1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 |
|  |  | 2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 |
|  |  | 3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 |
|  |  | 4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 |
|  |  | 5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 |
|  | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。 |
|  |  | 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。 |
|  |  | 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 |
|  |  | 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 |
|  |  | 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 |
|  |  | 6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 |
|  |  | 7.支持2D、3D降噪技术。 |
|  |  | 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。 |
|  |  | 9.支持AAC音频编码。 |
|  |  | 10.支持PoE供电。 |
|  |  | 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 |
|  | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 |
|  |  | 2.支持高清≥1080P/60帧视频处理能力。 |
|  |  | 3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 |
|  |  | 4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 |
|  |  | 5.支持2D、3D降噪技术。 |
|  |  | 6.支持预置位设定及调用功能。 |
|  | 支架 | 1.尺寸：75-150cm |
|  |  | 2.表面处理：高温喷漆闪银色；材料：铝合金 |
| （七）远程视频会议系统 |  |  |
|  | 高清视频终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 |
|  |  | 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 |
|  |  | 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 |
|  |  | 4.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 |
|  |  | 5.支持无线辅流功能，电脑只 安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无 外接硬件设备。 |
|  |  | 6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 |
|  |  | 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 |
|  |  | 8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 |
|  |  | 9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 |
|  |  | 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 |
|  |  | 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 |
|  |  | 12.无 注册，只 输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 |
|  |  | 13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 |
|  |  | 14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，支持≥5页。 |
|  |  | 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 |
|  |  | 16.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 |
|  |  | 17.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 |
|  |  | 18.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 |
|  |  | 19.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 |
|  | 交换机 | 千兆/5口/非网管/桌面式 |
| （八）周边设备 |  |  |
|  | 机柜 | 42U机柜，600*800*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 |
|  | 交换机 | 交换容量：336Gbps 包转发率：51Mpps 固定端口:24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，POE总功率为380W |
|  | 空气开关 | 漏保1P+N-40A |
|  | 电源插头 | 16A三脚插头GNT-16 |
|  | 话筒地插盒 | 漏保1P+N-40A |
|  | 音箱地插盒 | 16A三脚插头GNT-16 |
|  | 多媒体插座 | 支持≥1路HDMI和≥1路VGA接口输入，≥1路3.5mm模拟音频口输入，≥1路XLR接口，≥1路Ethernet以太网接口，≥1路220V插座，≥1路电源输入口（凤凰端子） |
|  | 线材、辅材 | 满足需求的音频连接线、延长天线、视频线、HDMI视频线、音箱线、音频线、电源线、网线、水晶头、线管等，所有线材需满足国标要求。 |
|  | 系统集成 | 设备的安装调试、培训等 |
| 会议室二 |  |  |
|  | 智慧会议平板 | 1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。 |
|  |  | 2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 |
|  |  | 3.整机屏幕采用≥98英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。 |
|  |  | 4.设备具有≥12个pogo pin磁吸接口，可搭配可拆卸≥4800W高清摄像头和≥8阵列麦克风模组，无 单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 |
|  |  | 6.产品采用≥2.0声道设计，具有≥2个音腔：≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。 |
|  |  | 7.产品具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 |
|  |  | 8.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 |
|  |  | 9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 |
|  |  | 10.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，满足展示更多文档内容的需求。 |
|  |  | 11.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥4个分屏。 |
|  |  | 12.产品具有智慧会议管理平台，平台支持会议预约功能，主页支持实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理。 |
|  |  | 13.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。 |
|  |  | 14.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。 |
|  | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 |
|  |  | 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 |
|  |  | 3.最大通讯距离≥30m。 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 |
|  |  | 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
|  | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动。 |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
|  | 音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 |
|  |  | 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 |
|  |  | 3.拼接排列扬声器设计。 |
|  |  | 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W |
|  |  | 5.灵敏度≥95dB(1M/1W) |
|  |  | 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB |
|  |  | 7.标称阻抗≤6Ω |
|  |  | 8.频率范围等同或优于80Hz-20kHz |
|  | 支架 | 音箱支架 |
|  | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |
|  |  | 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 无线话筒1 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无 手动干预。 |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 无线话筒2 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  |  | 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |
|  | 电池 | 提供WiFi会议单元电池（18650锂电池）≥4颗/包，每颗电池容量为≥2400mAh。 |
|  | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 |
|  |  | 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |
|  |  | 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 高清视频终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 |
|  |  | 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 |
|  |  | 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 |
|  |  | 4.支持无线辅流功能，电脑只 安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无 外接硬件设备。 |
|  |  | 5.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 |
|  |  | 6.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 |
|  |  | 7.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 |
|  |  | 8.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 |
|  |  | 9.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 |
|  |  | 10.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 |
|  |  | 11.无 注册，只 输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 |
|  |  | 12.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 |
|  |  | 14.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 |
|  |  | 15.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 |
|  |  | 16.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 |
|  |  | 17.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 |
|  |  | 18.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 |
|  | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 |
|  |  | 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 |
|  |  | 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 |
|  |  | 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 |
|  |  | 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 |
|  |  | 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 |
|  |  | 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 |
|  |  | 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 |
|  |  | 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 |
|  |  | 10.支持PoE供电。 |
|  |  | 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 |
|  | 机柜 | ≥600mm*800mm*2055mm |
|  | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
|  |  | 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
|  | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 |
|  |  | 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 |
|  |  | 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 |
|  |  | 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 |
|  | 线材、辅材 | 满足需求的音频连接线、HDMI视频线、音箱线、音频线、电源线、网线、水晶头、线管等。所有线材需满足国标要求。 |
|  | 系统集成 | 设备的安装调试、培训等 |
| 会议室三 |  |  |
|  | 智慧会议平板 | 1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。 |
|  |  | 2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 |
|  |  | 3.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。 |
|  |  | 4.设备具有≥12个pogo pin磁吸接口，可搭配可拆卸≥4800W高清摄像头和≥8阵列麦克风模组，无 单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 |
|  |  | 5.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A≥4；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。 |
|  |  | 6.产品采用≥2.0声道设计，具有≥2个音腔：≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。 |
|  |  | 7.产品具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 |
|  |  | 8.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 |
|  |  | 9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 |
|  |  | 10.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，满足展示更多文档内容的需求。 |
|  |  | 11.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥4个分屏。 |
|  |  | 12.产品具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 |
|  |  | 13.产品具有智慧会议管理平，平台支持会议预约功能，主页支持实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理。 |
|  |  | 14.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。 |
|  |  | 15.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。 |
|  |  | 16.为保证产品的质量和用户的使用安全，投标产品 通过低蓝光认证（蓝光比率≤25%）、显示设备显示性能和视觉健康认证、儿童青少年学习用品近视防控卫生认证。 |
|  | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 |
|  |  | 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 |
|  |  | 3.最大通讯距离≥30m。 |
|  | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 |
|  |  | 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 |
|  |  | 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 |
|  |  | 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
|  | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动 。 |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
|  | 音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 |
|  |  | 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 |
|  |  | 3.拼接排列扬声器设计。 |
|  |  | 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W |
|  |  | 5.灵敏度≥95dB(1M/1W) |
|  |  | 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB |
|  |  | 7.标称阻抗≤6Ω |
|  |  | 8.频率范围等同或优于80Hz-20kHz |
|  | 支架 | 音箱支架 |
|  | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |
|  |  | 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 无线话筒1 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无 手动干预。 |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 无线话筒2 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  |  | 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |
|  | 电池 | 提供WiFi会议单元电池（18650锂电池）≥4颗/包，每颗电池容量为≥2400mAh。 |
|  | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 |
|  |  | 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |
|  |  | 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 机柜 | 42U，≥600mm*800mm*2055mm |
|  | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
|  |  | 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
|  | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 |
|  |  | 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 |
|  |  | 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 |
|  |  | 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 |
|  | 线材、辅材 | 满足需求的音频连接线、HDMI视频线、音箱线、音频线、电源线、网线、水晶头、线管等。所有线材需满足国标要求。 |
|  | 系统集成 | 设备的安装调试、培训等 |
| 会议室四 |  |  |
|  | 智慧会议平板 | 1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。 |
|  |  | 2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 |
|  |  | 3.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。 |
|  |  | 4.设备具有≥12个pogo pin磁吸接口，可搭配可拆卸≥4800W高清摄像头和≥8阵列麦克风模组，无 单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 |
|  |  | 5.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A≥4；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。 |
|  |  | 6.产品采用≥2.0声道设计，具有≥2个音腔：≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。 |
|  |  | 7.产品具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 |
|  |  | 8.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 |
|  |  | 9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 |
|  |  | 10.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，满足展示更多文档内容的需求。 |
|  |  | 11.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥4个分屏。 |
|  |  | 12.产品具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 |
|  |  | 13.产品具有智慧会议管理平台，平台支持会议预约功能，主页支持实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理。 |
|  |  | 14.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。 |
|  |  | 15.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。 |
|  | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 |
|  |  | 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 |
|  |  | 3.最大通讯距离≥30m。 |
|  | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 |
|  |  | 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 |
|  |  | 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 |
|  |  | 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
|  | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动 。 |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
|  | 音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 |
|  |  | 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 |
|  |  | 3.拼接排列扬声器设计。 |
|  |  | 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W |
|  |  | 5.灵敏度≥95dB(1M/1W) |
|  |  | 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB |
|  |  | 7.标称阻抗≤6Ω |
|  |  | 8.频率范围等同或优于80Hz-20kHz |
|  | 支架 | 音箱支架 |
|  | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |
|  |  | 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 无线话筒1 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无 手动干预。 |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 无线话筒2 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  |  | 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |
|  | 电池 | 提供WiFi会议单元电池（18650锂电池）≥4颗/包，每颗电池容量为≥2400mAh。 |
|  | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 |
|  |  | 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |
|  |  | 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 机柜 | 42U，≥600mm*800mm*2055mm |
|  | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
|  |  | 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
|  | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 |
|  |  | 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 |
|  |  | 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 |
|  |  | 4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 |
|  | 线材、辅材 | 满足需求的音频连接线、HDMI视频线、音箱线、音频线、电源线、网线、水晶头、线管等。所有线材需满足国标要求。 |
|  | 系统集成 | 设备的安装调试、培训等 |
| 会议室五 |  |  |
|  | 户内全彩屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； |
|  |  | 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距； |
|  |  | 3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； |
|  |  | 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； |
|  |  | 5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； |
|  |  | 6.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； |
|  |  | 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； |
|  |  | 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； |
|  |  | 9.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； |
|  |  | 10.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； |
|  |  | 11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级； |
|  |  | 12.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级； |
|  |  | 13.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db； |
|  |  | 14.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； |
|  |  | 15.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； |
|  | 控制主机 | 不小于I5-7400 8G 1T 串口 |
|  | 发送盒 | 1.具备带载面积≥520万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点； |
|  |  | 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； |
|  |  | 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； |
|  |  | 4.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； |
|  |  | 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； |
|  |  | 6.具备RS232串口协议控制； |
|  |  | 7.具备亮度和色温调节； |
|  |  | 8.具备低亮高灰； |
|  |  | 9.具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口，≥1路3G-SDI输入接口，≥1路音频输入接口； |
|  |  | 10.具备≥8路网口输出接口，≥1路音频输出接口； |
|  | 配电柜 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路 |
|  |  | 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； |
|  |  | 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； |
|  |  | 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； |
|  |  | 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； |
|  |  | 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； |
|  | 技术服务 | 室内钢结构设计 |
|  | 线材 | 1、强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1Kv- 4*16+1*10； |
|  |  | 2、电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm²； |
|  |  | 3、类型：控制室输出到屏体网线； |
|  |  | 4、强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100。 |
|  |  | 5、所有线材需满足国标要求。 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω |
|  |  | 2.频响等同或优于55Hz~20KHz |
|  |  | 3.额定功率≥300W |
|  |  | 4.灵敏度≥98dB/W/M |
|  |  | 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |
|  | 支架 | 音箱支架 |
|  | 专业功放1 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |
|  |  | 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |
|  |  | 9.开机软启动 。 |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  | 天花喇叭 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； |
|  |  | 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 |
|  |  | 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 |
|  |  | 4.额定功率≥100W |
|  |  | 5.阻抗：≤8Ω |
|  |  | 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB |
|  |  | 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz |
|  | 专业功放2 | 1.采用高效PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 |
|  |  | 2.采用DSP处理器，具有压缩器、限幅器、扩展器、参量均衡、矩阵路由、延时器、高低通处理等多种DSP处理功能。 |
|  |  | 3.带有多种工作模式：立体声、桥接等，支持桥接、矩阵模式自由切换；支持定阻输出：16欧、8欧、4欧。 |
|  |  | 4.具有显示屏，可显示功放状态、功放温度、输出模式状态、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量。 |
|  |  | 5.显示屏、PC软件具有中、英文语言切换功能。 |
|  |  | 6.具有过压保护，欠压保护，过温保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
|  |  | 7.设备支持通过TCP/IP方式联机，搭配软件可远程控制设备通道的功放状态、功放温度、输出模式、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量、DSP功能使用情况，设置通道的灵敏度。 |
|  |  | 8.设备具有RS485接口，支持对接中控控制设备。可实现待机控制，场景调用，通道静音/音量控制，通道正/反相，灵敏度切换，矩阵混音/桥接模式切换，输出通道的电压/电流/温度/保护读取，延时器/扩展器/均衡器/压缩器控制。 |
|  |  | 9.支持通过软件对每个输出通道控制，内置参量均衡器、≥10段/15段/31段图示均衡器、扩展器、压缩器、矩阵路由、分频器、限幅器、延时器，高低通处理等多种DSP功能。 |
|  |  | 10.支持设备管理、通道管理、场景管理等功能；PC软件连接多台设备时，可独立配置每台设备的功能参数，适配不同的应用环境；支持监控、管理各通道的灵敏度/延时器/扩展器/均衡器/压缩器，高效快速地调节参数；支持读取/调用预存的场景，快速搭建使用环境。 |
|  |  | 11.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω：200W×4；立体声/并联4Ω：400W×4；桥接16Ω：400W×2；桥接8Ω：750W×2。 |
|  | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |
|  |  | 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 |
|  |  | 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
|  | 无线话筒1 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无 手动干预。 |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 无线话筒2 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |
|  |  | 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
|  |  | 7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  |  | 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |
|  | 电池 | 提供WiFi会议单元电池（18650锂电池）≥4颗/包，每颗电池容量为≥2400mAh。 |
|  | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 |
|  |  | 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
|  |  | 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |
|  |  | 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息保存至本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 |
|  |  | 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 |
|  |  | 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 |
|  |  | 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |
|  | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz |
|  |  | 2.驻波比：≤2.0 |
|  |  | 3.输入阻抗：≤50Ω |
|  |  | 4.指向性：≥180度指向 |
|  | 机柜 | 42U，600*800*2055mm |
|  | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 |
|  |  | 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 |
|  |  | 5.具有≥1路USB接口。 |
|  | 变压器 | 具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。；隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” |
|  | 线材、辅材 | 满足需求的音频连接线、HDMI视频线、音箱线、音频线、电源线、网线、水晶头、线管等。4、强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100。 |
|  | 系统集成 | 设备的安装调试、培训等 |