|  |  | 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 数量 |  | 单位 | 单价限价 |  | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 布帘 |  |  |  | 9745.11 |  | 米 | 120 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 卷帘 |  |  |  | 23007.82 |  | 平方米 | 80 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 医用隔帘 |  |  |  | 20124.00 |  | 米 | 50 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | 浴帘 |  |  |  | 1529.10 |  | 米 | 50 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | 手动轨道 |  |  |  | 7633.48 |  | 米 | 30 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | 输液吊杆 |  |  |  | 1200 |  | 个 | 40 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | 布带钩 |  |  |  | 5637.11 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布帘 | 1、成分：100%聚酯纤维。 |
|  |  | 2、消防阻燃安全标准：耐水洗90次或以上。 |
|  |  | 3、织物厚度：0.35~0.4mm。 |
|  |  | 4、透气率：≥35mm/s。 |
|  |  | 5、易去污性：具有易去污性。 |
|  |  | 6、断裂强力：经向≥1800N，纬向≥1100N。 |
|  |  | 7、耐磨性能：＞10000转。 |
|  |  | 8、抗菌性能：测试对金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌抑菌率≥90%。 |
|  |  | 9、单位面积质量≥440g/㎡；幅宽2.8m。 |
|  |  | 10、含衬布带、绑带。 |
|  |  | 11、制作工艺 ①布料裁剪：根据现场测量实际尺寸进行裁剪，一体成型，不允许接驳； ②缝制要求：从布料顶端边缘转内车制80mm压边，并加上内衬物，底端边缘放边为100mm宽边，两边各为30-40mm饰边； ③褶倍率≥2； ④产品定型：成品后进行电烫工作，使产品保持垂直，流畅，布料表面无皱褶，边直，无扭曲，角为直角； |
|  |  | 12、安装工艺 ①挂布定位：以窗口左右为固定点，左右帘中间重叠部分150mm，并且应能完全遮蔽窗户； ②产品调试：安装完毕后，对产品进行调试，以“褶条均匀、边角垂直”为主要检验标准. |
| 2 | 卷帘 | 1、成分：100%玻璃纤维。 |
|  |  | 2、燃烧性能：B1级（氧指数OI≧32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃）； |
|  |  | 3、异味：无；符合GB 18401-2010标准。 |
|  |  | 4、水洗尺寸变化率（%）：经向纬向 -0.1~0.0； |
|  |  | 5、pH值：4~9； |
|  |  | 6、可分解有害芳香胺染料：禁用、致癌染料：禁用、致敏染料：禁用； |
|  |  | 7、断裂强力（N）：径向、纬向≧950；撕破强力（N）：经向纬向≧110； |
|  |  | 8、易去污性：具有易去污性，色差级数≥3-4； |
|  |  | 9、色牢度要求：均为4~5级；其中，耐水色牢度；耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度；耐洗色牢度；耐干洗色牢度。 |
|  |  | 10、耐酸性、碱性汗渍色牢度（级）：≥3-4； |
|  |  | 11、重金属总量（mg/kg）：总铅、总镉不得检出； |
|  |  | 12、可擦洗清理，且进行消毒擦拭对产品外观、尺寸等不造成影响。 |
|  |  | 13、制作工艺 采用超声波裁切机进行标准裁切，保证裁切尺寸的标准及面料的平整性，面料上端采用透明PVC焊条热频高压焊接，面料与底槽的连接采用透明PVC焊条高频热压焊接机进行焊接连接，焊接处平顺、无空隙、不外露。 |
|  |  | 14、安装工艺 测量定位：用钢尺量准窗户内框尺寸，标记支架安装孔位，确保两侧距窗框5-8cm； 固定支架：电钻打孔装入膨胀管，拧紧支架，注意左右支架水平对齐； 安装卷轴：将卷帘轴卡入支架凹槽，穿入帘布后调整限位器，试拉检查升降是否顺畅无卡阻。 |
| 3 | 医用隔帘 | 1、基本安全标准：邻苯二甲酸酯不得检出；氯化苯和氯化甲苯不得检出；分散染料（致癌染料）不得检出；含氯苯酚不得检出；邻苯基苯酚不得检出；铅、镉、六价铬、可萃取重金属不得检出。 |
|  |  | 2、防霉等级：黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉 0级。 |
|  |  | 3、抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、白色念珠菌抑菌率、铜绿假单胞菌＞99%。 |
|  |  | 4、消臭性能：氨气≥60%；醋酸≥65%：硫化氢≥65%；甲硫醇≥55%。 |
|  |  | 5、抗病毒活性：对甲型流感病毒 A/PR/8/34 H1N1，抗病毒活性值【lg（TCID50/mL）】＞4.5。 |
|  |  | - 气态污物去除率：甲醛≥35%；苯≥33%；甲苯≥35%；二甲苯≥40%。 |
|  |  | 7、成分：100%聚酯纤维 - 幅宽2.8m，褶倍率≥2。 |
|  |  | 9、制作工艺 侧边折3.5cm,下脚边折10cm， 针距均匀，无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹线路横平竖直，均匀、整齐、顺直、牢固。 |
|  |  | 10、安装工艺 导轨支点每米3个以上； 每个安装码用高强度自攻螺丝固定，以防脱落； 全部螺丝暗藏，不明显外露； 对道轨的安装要求严格安装操作程序，所用螺丝钉不能小于4mm×5mm。 |
| 4 | 浴帘 | 1、纤维成分分析：100%聚酯纤维。 |
|  |  | 2、甲醛不得检出。 |
|  |  | 3、PH值：5-7。 |
|  |  | 4、可分解致癌芳香胺染料不得检出 |
|  |  | 5、制作工艺 用防水布料裁剪合适尺寸； 底部缝进磁铁条增加密封性，下摆加重物使帘面垂直。 |
|  |  | 6、安装工艺 测量安装空间尺寸确定安装高度，用膨胀螺丝把杆子固牢； 挂好后反复开合检查，使启闭流畅。 |
| 5 | 手动轨道 | 1、铝型材标号：6063-T50。 |
|  |  | 2、米克重：≥465g/m。 |
|  |  | 3、壁厚：≥2.0mm。 |
|  |  | 4、干、湿附着力性：0级。 |
|  |  | 5、轨道承重性：承重施加50kg载荷30分钟，无明显变形。 |
|  |  | 6、制作工艺 材料裁切：按需求长度切割铝合金型材，用模具压出轨道凹槽，确保截面平整无毛刺； 配件加工：冲压成型支架和滑轮座，滑轮采用耐磨尼龙注塑，滑轨内壁喷润滑涂层； 组装调试：将支架与轨道卡扣连接，穿入滑轮后反复拉试，调整弹簧松紧至开合省力。 |
|  |  | 7、安装工艺 测量窗户宽度，在两端和中间标记固定点，确保轨道装平不歪； 用膨胀螺丝或自攻钉把支架固定牢，弯轨多加支架防下垂； 挂好滑轮后反复拉试，调节松紧让帘子轻快好拉，最后稳固螺丝。 |
| 6 | 输液吊杆 | 1、不锈钢伸缩点滴钩（伸长为1.15米，收缩为70公分）。 |
|  |  | 2、含四轮胶刹车。 |
| 7 | 布带钩 | 1、挂钩采用不锈钢材质；经久耐用。 |
|  |  | 2、承重力强，拆装方便。 |