| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称（标的名称） | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 10门ABS储物柜[2]（密码锁）-G5 | W640*D500*H2250 | 4 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 10门ABS更衣柜[2]（密码锁）-G4 | W640*D500*H2250 | 3 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 12门ABS更衣柜[3]（智能）-G3 | W960*D500*H2250 | 2 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | 12门ABS更衣柜[4]（智能）-G2 | W1280*D500*H2250 | 2 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | 12门ABS更衣柜[4]（智能）-G2 | W1920*D500*H2250 | 3 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | 14门ABS更衣柜[7]（智能）-G1 | W2240*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | 15门ABS储物柜[3]（密码锁）-G5 | W960*D500*H2250 | 2 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | 15门ABS更衣柜[3]（智能）-G4 | W960*D500*H2250 | 7 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | 15门ABS更衣柜[5]（智能）-G2 | W1600*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | 15门ABS更衣柜[5]（智能）-G2 | W2240*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | 16门ABS更衣柜[8]（智能）-G2 | W2560*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | 17门ABS更衣柜[7]（智能）-G2+G3 | W2240*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 13 | 18门ABS更衣柜[6]（智能）-G2 | W1920*D500*H2250 | 3 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 14 | 18门ABS更衣柜[9]（智能）-G1 | W2880*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 15 | 20*门ABS鞋柜[4]（智能）-G7 | W1280*D450*H~ | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 16 | 20门ABS更衣柜[10]（智能）-G1 | W3200*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 17 | 20门ABS更衣柜[10]（智能）-G2 | W3200*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 18 | 20门ABS更衣柜[3]（智能）-G4 | W960*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 19 | 20门ABS更衣柜[4]（密码锁）-G4 | W1280*D500*H2250 | 2 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 20 | 20门ABS更衣柜[4]（智能）-G4 | W1200*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 21 | 20门ABS更衣柜[4]（智能）-G4 | W1280*D500*H2250 | 8 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 22 | 20门ABS更衣柜[5]（智能）-G3 | W1600*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 23 | 21门ABS更衣柜[7]（智能）-G2 | W2240*D500*H2250 | 3 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 24 | 21门ABS更衣柜[9]（智能）-G2+G3 | W2880*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 25 | 24门ABS更衣柜[6]（智能）-G3 | W1920*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 26 | 25门ABS储物柜[5]（密码锁）-G5 | W1600*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 27 | 25门ABS更衣柜[5]（智能）-G4 | W1600*D500*H2250 | 32 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 28 | 25门ABS更衣柜[8]（智能）-G4 | W2560*D500*H2250 | 3 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 29 | 28门ABS更衣柜[7]（智能）-G3 | W2240*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 30 | 30门ABS储物柜[6]（智能）-G5 | W1920*D500*H2250 | 2 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 31 | 30门ABS更衣柜[6]（智能）-G4 | W1920*D500*H2250 | 11 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 32 | 32门ABS更衣柜[16]（智能）-G1 | W5120*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 33 | 32门ABS更衣柜[8]（智能）-G3 | W2560*D500*H2250 | 2 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 34 | 35门ABS更衣柜[7]（智能）-G4 | W2240*D500*H2250 | 10 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 35 | 35门ABS鞋柜[5]（智能）-G7 | W1600*D420*H~ | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 36 | 36门ABS更衣柜[12]（智能）-G2 | W3840*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 37 | 40门ABS更衣柜[8]（智能）-G4 | W2560*D500*H2250 | 4 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 38 | 42门ABS更衣柜[14]（智能）-G2 | W4480*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 39 | 45门ABS更衣柜[9]（智能）-G4 | W2880*D500*H2250 | 5 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 40 | 48门ABS更衣柜[16]（智能）-G2 | W5120*D500*H2250 | 3 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 41 | 50门ABS更衣柜[10]（智能）-G4 | W3200*D500*H2250 | 4 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 42 | 55门ABS更衣柜[11]（智能）-G4 | W3520*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 43 | 56门ABS鞋柜[8]（智能）-G7 | W2560*D420*H~ | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 44 | 60门ABS更衣柜[12]（智能）-G4 | W3840*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 45 | 63门ABS鞋柜[9]（智能）-G7 | W2880*D420*H~ | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 46 | 90门ABS鞋柜[10]（智能）-G8 | W3200*D420*H~ | 2 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 47 | 9门ABS更衣柜[3]（智能）-G2 | W960*D500*H2250 | 1 | 组 |  |  | 拒绝进口 |
| 48 | 按压脚踏 | W400*D300*H125 | 26 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 49 | 更衣凳 | W1200*D350*H430 | 9 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 50 | 更衣凳 | W600*D350*H430 | 2 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 51 | 更衣凳 | W900*D350*H430 | 58 | 把 |  |  | 拒绝进口 |
| 52 | 更衣镜 | W500*H1500 | 56 | 面 |  |  | 拒绝进口 |
| 53 | 移动储物柜 | W510*D510*710 | 49 | 件 |  |  | 拒绝进口 |
| 单价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 参数 |
| 1 | 10门ABS储物柜[2]（密码锁）-G5 | W640*D500*H2250 | 【G5-ABS储物柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：储物柜（单列4门），宽320mm x 高465mm；顶柜（单列1门），宽320mm x 高310 mm。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备为4位机械密码锁，每组带1支管理钥匙。 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 2 | 10门ABS更衣柜[2]（密码锁）-G4 | W640*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备为4位机械密码锁，每组带1支管理钥匙。 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 3 | 12门ABS更衣柜[3]（智能）-G3 | W960*D500*H2250 | 【G3-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列3组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 4 | 12门ABS更衣柜[4]（智能）-G2 | W1280*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 5 | 12门ABS更衣柜[4]（智能）-G2 | W1920*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 6 | 14门ABS更衣柜[7]（智能）-G1 | W2240*D500*H2250 | 【G1更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高1860mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列1组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口,。衣柜门大单门（高1860mm）为ABS或PVC材质。 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 7 | 15门ABS储物柜[3]（密码锁）-G5 | W960*D500*H2250 | 【G5-ABS储物柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：储物柜（单列4门），宽320mm x 高465mm；顶柜（单列1门），宽320mm x 高310 mm。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备为4位机械密码锁，每组带1支管理钥匙。 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 8 | 15门ABS更衣柜[3]（智能）-G4 | W960*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 9 | 15门ABS更衣柜[5]（智能）-G2 | W1600*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 10 | 15门ABS更衣柜[5]（智能）-G2 | W2240*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 11 | 16门ABS更衣柜[8]（智能）-G2 | W2560*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 12 | 17门ABS更衣柜[7]（智能）-G2+G3 | W2240*D500*H2250 | 【G2+G3-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：A.单列3组更衣柜（更衣柜门宽320mm x 高620mm）+1组顶柜（顶柜门宽320mm x 高310 mm）。B.单列2组更衣柜（更衣柜门宽320mm x 高930mm）+1组顶柜（顶柜门宽320mm x 高310 mm）。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 13 | 18门ABS更衣柜[6]（智能）-G2 | W1920*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 14 | 18门ABS更衣柜[9]（智能）-G1 | W2880*D500*H2250 | 【G1更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高1860mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列1组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口,。衣柜门大单门（高1860mm）为ABS或PVC材质。 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 15 | 20*门ABS鞋柜[4]（智能）-G7 | W1280*D450*H~ | 【G7-ABS鞋柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：鞋柜单门宽320mm x 高310mm，单列7门。门板内侧配有多功能置物盒。每门内配一块层板，确保每层净空≥145mm，分别用于存放净鞋与脏鞋。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正偏差,柜门设置有透气口 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手） 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 16 | 20门ABS更衣柜[10]（智能）-G1 | W3200*D500*H2250 | 【G1更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高1860mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列1组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口,。衣柜门大单门（高1860mm）为ABS或PVC材质。 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 17 | 20门ABS更衣柜[10]（智能）-G2 | W3200*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 18 | 20门ABS更衣柜[3]（智能）-G4 | W960*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 19 | 20门ABS更衣柜[4]（密码锁）-G4 | W1280*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备为4位机械密码锁，每组带1支管理钥匙。 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 20 | 20门ABS更衣柜[4]（智能）-G4 | W1200*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 21 | 20门ABS更衣柜[4]（智能）-G4 | W1280*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 22 | 20门ABS更衣柜[5]（智能）-G3 | W1600*D500*H2250 | 【G3-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列3组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 23 | 21门ABS更衣柜[7]（智能）-G2 | W2240*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 24 | 21门ABS更衣柜[9]（智能）-G2+G3 | W2880*D500*H2250 | 【G2+G3-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：A.单列3组更衣柜（更衣柜门宽320mm x 高620mm）+1组顶柜（顶柜门宽320mm x 高310 mm）。B.单列2组更衣柜（更衣柜门宽320mm x 高930mm）+1组顶柜（顶柜门宽320mm x 高310 mm）。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 25 | 24门ABS更衣柜[6]（智能）-G3 | W1920*D500*H2250 | 【G3-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列3组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 26 | 25门ABS储物柜[5]（密码锁）-G5 | W1600*D500*H2250 | 【G5-ABS储物柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：储物柜（单列4门），宽320mm x 高465mm；顶柜（单列1门），宽320mm x 高310 mm。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备为4位机械密码锁，每组带1支管理钥匙。 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 27 | 25门ABS更衣柜[5]（智能）-G4 | W1600*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 28 | 25门ABS更衣柜[8]（智能）-G4 | W2560*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 29 | 28门ABS更衣柜[7]（智能）-G3 | W2240*D500*H2250 | 【G3-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列3组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 30 | 30门ABS储物柜[6]（智能）-G5 | W1920*D500*H2250 | 【G5-ABS储物柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：储物柜（单列4门），宽320mm x 高465mm；顶柜（单列1门），宽320mm x 高310 mm。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 31 | 30门ABS更衣柜[6]（智能）-G4 | W1920*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 32 | 32门ABS更衣柜[16]（智能）-G1 | W5120*D500*H2250 | 【G1更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高1860mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列1组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口,。衣柜门大单门（高1860mm）为ABS或PVC材质。 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 33 | 32门ABS更衣柜[8]（智能）-G3 | W2560*D500*H2250 | 【G3-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列3组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 34 | 35门ABS更衣柜[7]（智能）-G4 | W2240*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 35 | 35门ABS鞋柜[5]（智能）-G7 | W1600*D420*H~ | 【G7-ABS鞋柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：鞋柜单门宽320mm x 高310mm，单列7门。门板内侧配有多功能置物盒。每门内配一块层板，确保每层净空≥145mm，分别用于存放净鞋与脏鞋。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正偏差,柜门设置有透气口 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手） 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 36 | 36门ABS更衣柜[12]（智能）-G2 | W3840*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 37 | 40门ABS更衣柜[8]（智能）-G4 | W2560*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 38 | 42门ABS更衣柜[14]（智能）-G2 | W4480*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 39 | 45门ABS更衣柜[9]（智能）-G4 | W2880*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 40 | 48门ABS更衣柜[16]（智能）-G2 | W5120*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 41 | 50门ABS更衣柜[10]（智能）-G4 | W3200*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 42 | 55门ABS更衣柜[11]（智能）-G4 | W3520*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 43 | 56门ABS鞋柜[8]（智能）-G7 | W2560*D420*H~ | 【G7-ABS鞋柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：鞋柜单门宽320mm x 高310mm，单列7门。门板内侧配有多功能置物盒。每门内配一块层板，确保每层净空≥145mm，分别用于存放净鞋与脏鞋。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正偏差,柜门设置有透气口 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手） 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 44 | 60门ABS更衣柜[12]（智能）-G4 | W3840*D500*H2250 | 【G4-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高620mm；鞋柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+3组鞋柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 45 | 63门ABS鞋柜[9]（智能）-G7 | W2880*D420*H~ | 【G7-ABS鞋柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：420mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：鞋柜单门宽320mm x 高310mm，单列7门。门板内侧配有多功能置物盒。每门内配一块层板，确保每层净空≥145mm，分别用于存放净鞋与脏鞋。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正偏差,柜门设置有透气口 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手） 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 46 | 90门ABS鞋柜[10]（智能）-G8 | W3200*D420*H~ | 【G8-ABS鞋柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：380mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：鞋柜单门宽280mm x 高200mm，单列10门。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正偏差,柜门设置有透气口 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手） 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 47 | 9门ABS更衣柜[3]（智能）-G2 | W960*D500*H2250 | 【G2-ABS更衣柜】 1.A级ABS（聚苯乙树脂）、Nylon,HIPS三种全新工程塑料制成，采用钢制模具注塑工艺一次成型，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻。 2.柜门+柜体深度：500mm。因各厂家开模尺寸不同，深度与高度尺寸允许10mm以内的正负偏差 3.单门规格：更衣柜门宽320mm x 高930mm；顶柜门宽320mm x 高310 mm。单列2组更衣柜+1组顶柜。门板内侧配有多功能置物盒。每款门板边角位可嵌欠门牌号（ABS塑料板制作，激光打印号码）。因各厂家开模尺寸不同，单门尺寸允许10mm以内的正负偏差柜门设置有透气口, 4.产品结构：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。 5.设计使用寿命大于20年，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2 6.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行拆装，门板安装好后门板不会脱落。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 7.每门要加装拉手（隐形拉手）， 8.锁具配备智能扫码/扫脸识别开门系统 9.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 10.每个更衣柜门内设置一组挂衣杆，承重达30kg以上 |
| 48 | 按压脚踏 | W400*D300*H125 | 【按压脚踏】 1.ABS材质，底部有加强筋，顶面有防滑垫 2.每层高10cm，可堆叠 3.可承重120kg |
| 49 | 更衣凳 | W1200*D350*H430 | 【更衣凳】 1.底部一组ABS柜 2.顶部配固定软垫（高回弹海绵+有机硅皮革） 3.可承重120kg |
| 50 | 更衣凳 | W600*D350*H430 | 【更衣凳】 1.底部一组ABS柜 2.顶部配固定软垫（高回弹海绵+有机硅皮革） 3.可承重120kg |
| 51 | 更衣凳 | W900*D350*H430 | 【更衣凳】 1.底部一组ABS柜 2.顶部配固定软垫（高回弹海绵+有机硅皮革） 3.可承重120kg |
| 52 | 更衣镜 | W500*H1500 | 【更衣镜】 1.PS聚苯乙烯材质更衣镜，含背胶 2.边缘打磨圆润不割手 |
| 53 | 移动储物柜 | W510*D510*710 | 【移动储物柜】 1.原生ABS材质 2.配4个万向轮 3.每组一个抽屉+一组对开门，对开门内设一块活动层板 |