| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称（标的名称） | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  | 备注 |
| 1 | （内外放）鞋区 | W2850*D360*H420 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 10L氧气筒固定架 | 2瓶位 | 11 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 40L氧气筒固定架 | 1瓶位 | 4 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | 4L氧气筒固定架 | 6瓶位 | 7 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | A3-储物柜（矮柜） | W900*D360*H1090 | 113 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | A4-储物柜（矮柜） | W900*D360*H1090 | 5 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | A5-储物柜（矮柜） | W900*D360*H1090 | 32 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | B1-储物柜 | W900*D400*H2240 | 52 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | B2-置物架（挂墙） | W900*D300*H600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | B2-置物架（挂墙） |  | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | B3-备用液体柜 | W1000*D550*H2240 | 8 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | D1-储物柜（护士台副柜） | W800*D390*H~ | 22 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 13 | D2-储物柜（采血桌副柜） | W800*D300*H~ | 10 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 14 | W1-物品柜 | W800*D500*H2000 | 39 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 15 | W2-物品柜 | W800*D500*H2000 | 8 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 16 | W3-物品柜 | W400*D500*H2000 | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 17 | W4-物品柜 | W400*D500*H2000 | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 18 | W5-物品柜 | W400*D500*H2000 | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 19 | W6-物品柜 | W800*D500*H2000 | 7 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 20 | 标本收集柜 | W450*D450*H600 | 3 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 21 | 标本收集柜 | W900*D360*H1090 | 9 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 22 | 不锈钢操作柜（上中下） | 3350*600*2240 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 23 | 不锈钢操作柜（上中下） | 3600*600*2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 24 | 不锈钢操作柜（上中下） | 6400*600*2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 25 | 不锈钢操作柜（上中下） | W1100*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 26 | 不锈钢操作柜（上中下） | W1200*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 27 | 不锈钢操作柜（上中下） | W1600*D600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 28 | 不锈钢操作柜（上中下） | W2700*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 29 | 不锈钢操作柜（上中下结合水池） | W2400*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 30 | 不锈钢操作柜（上中下结合水池） | W3200*D600*H2240 | 6 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 31 | 不锈钢带轮货架 | W1200*D500 | 4 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 32 | 不锈钢平车 | W1200*D500 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 33 | 不锈钢平车 |  | 1 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 34 | 拆零药架 | W900*D600*H~ | 3 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 35 | 储物柜 | W1000*D800 | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 36 | 储物柜 | W1050*D1000*H2240 | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 37 | 储物柜（资料展示柜） | W2400*D300*H2240 | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 38 | 处置推台 | W600*D800 | 1 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 39 | 定制茶水柜(结合原水池柜） | W3050*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 40 | 定制茶水柜（上中下） | W1600*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 41 | 定制茶水柜（上中下） | W4000*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 42 | 定制橱柜 | W（2300+2400）*D600*H900 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 43 | 定制橱柜 | W1100*D650*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 44 | 定制橱柜 | W1600*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 45 | 定制橱柜 | W4600*D600*H1090 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 46 | 换鞋台 | W1600 | 5 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 47 | 口罩帽子存放架 |  | 2 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 48 | 淋浴搁架 |  | 20 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 49 | 麻精药品柜 | W600*D600 | 5 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 50 | 内嵌毒麻药柜 |  | 8 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 51 | 内嵌防爆柜 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 52 | 陪护椅收纳柜（3个位) | W900*D400*H1090 | 102 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 53 | 铅衣柜 | W460*D500 | 9 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 54 | 实验室操作台 | W8100*D2100*600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 55 | 收费处 | 大约W2700*D1000 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 56 | 手机搁架 |  | 13 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 57 | 双面药架 | W1000*D900*H~ | 14 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 58 | 通风柜 | W1500*D850 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 59 | 污鞋回收箱 | 约450*900*H900 | 2 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 60 | 污衣车（大方） | 约450*900*H900 | 22 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 61 | 污衣车（小方） | 约450*450*H900 | 16 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 62 | 吸痰管架 |  | 80 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 63 | 洗鞋机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 64 | 鞋架 | W500*D400 | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 65 | 宣传册架 |  | 10 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 66 | 药架 | W2000*D450*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 67 | 衣服挂架 |  | 20 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 68 | 移动屏风 |  | 5 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 69 | 展示文件柜 | W1600*D360*H2240 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 70 | 诊床 | W1900*D700*H~ | 79 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 71 | 诊床(超声卷纸床) | W1900*D700*H~ | 9 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 72 | 直角柜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 73 | 治疗柜（上中下） | W1600*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 74 | 治疗柜（上中下） | W2400*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 75 | 治疗柜（上中下） | W800*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 76 | 治疗柜（上中下） | 2700*600*2240 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 77 | 治疗柜（上中下） | 3200*600*2240 | 4 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 78 | 治疗柜（上中下） | 3200*D600*H2240 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 79 | 治疗柜（上中下） | W1200*D600*H1090 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 80 | 治疗柜（上中下） | W1600*D600*H1090 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 81 | 治疗柜（上中下） | W1600*D600*H2240 | 18 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 82 | 治疗柜（上中下） | W2000*D600*H2240 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 83 | 治疗柜（上中下） | W2400*D2400 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 84 | 治疗柜（上中下） | W2400*D600*H2240 | 4 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 85 | 治疗柜（上中下） | W2400*D700(/D350)*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 86 | 治疗柜（上中下） | W3000*D700 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 87 | 治疗柜（上中下） | W3200*D600*H2240 | 7 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 88 | 治疗柜（上中下） | W3200*D700(/D350)*H2240 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 89 | 治疗柜（上中下） | W3590*D600 | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 90 | 治疗柜（上中下） | W3976*D600 | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 91 | 治疗柜（上中下） | W4000*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 92 | 治疗柜（上中下） | W4000*D700(/D350)*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 93 | 治疗柜（上中下） | W4298*D600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 94 | 治疗柜（上中下） | W4300*D800*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 95 | 治疗柜（上中下） | W4850*D700 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 96 | 治疗柜（上中下） | W4980*D600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 97 | 治疗柜（上中下） | W5276*D600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 98 | 治疗柜（上中下） | W5280*D600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 99 | 治疗柜（上中下） | W5290*D600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 100 | 治疗柜（上中下） | W5338*D600 | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 101 | 治疗柜（上中下） | W600*D800 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 102 | 治疗柜（上中下） | W6750*D700 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 103 | 治疗柜（上中下） | W800*D600*H1090 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 104 | 治疗柜（上中下） | W800*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 105 | 治疗柜（上中下结合水池） | W4550*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 106 | 治疗柜（上中下结合水池） | 1800*600*2240 | 0 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 107 | 治疗柜（上中下结合水池） | W1600*D600*H2240 | 5 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 108 | 治疗柜（上中下结合水池） | W2500*D600*H2240 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 109 | 治疗柜（上中下结合水池） | W2800*D600*H2240 | 3 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 110 | 治疗柜（上中下结合水池） | W3200*D600*H2240 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 111 | 治疗柜（上中下结合水池） | W3500*D600*H2240 | 6 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 112 | 治疗柜（中下） | W(2800+400)*D700 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 113 | 治疗柜（中下） | W2100*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 114 | 治疗柜（中下） | W2400*D1600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 115 | 治疗柜（中下） | W2800*D700 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 116 | 治疗柜（中下） | W3200*D700 | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 117 | 智能标本储物箱(类似制冷快递柜） | W600 | 4 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 118 | 智能耗材柜 | W3000*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 119 | 智能耗材柜 | W3500*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 120 | 智能耗材柜 | W5000*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 121 | 智能耗材柜（含冰箱冷藏柜） | W5000*D600 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 122 | 智能药品柜 | W2500*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 123 | 智能药品柜（大液体等） | W3000*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 124 | 智能药品柜（大液体等） | W3000*D600*H1850 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 125 | 智能药品柜（抗生素等） | W2500*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 126 | 智能药品柜（抗生素等） | W3000*D600*H1850 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 127 | 智能药品柜（麻精等） | W2000*D600*H1850 | 1 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 128 | 智能药品柜（麻精等） | W2500*D600 | 2 | 组 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 129 | 自动发鞋机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 130 | 自动收鞋机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 131 | 自动鞋套机 |  | 1 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 单价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 参数 |
| 1 | （内外放）鞋区 | W2850*D360*H420 |  |
| 2 | 10L氧气筒固定架 | 2瓶位 | 【气瓶固定架】 1、钢柱壁厚≥1.5mm，焊接处打磨光滑平整不伤手，底板厚度≥1.0mm； 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、镀锌链条双锁扣设计，提高安全性； 4、腰部弯形钢板，紧贴气瓶身防止晃动； 5、进口径尺寸按氧气瓶尺寸确定。 |
| 3 | 40L氧气筒固定架 | 1瓶位 | 【气瓶固定架】 1、钢柱壁厚≥1.5mm，焊接处打磨光滑平整不伤手，底板厚度≥1.0mm； 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、镀锌链条双锁扣设计，提高安全性； 4、腰部弯形钢板，紧贴气瓶身防止晃动； 5、进口径尺寸按氧气瓶尺寸确定。 |
| 4 | 4L氧气筒固定架 | 6瓶位 | 【气瓶固定架】 1、钢柱壁厚≥1.5mm，焊接处打磨光滑平整不伤手，底板厚度≥1.0mm； 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、镀锌链条双锁扣设计，提高安全性； 4、腰部弯形钢板，紧贴气瓶身防止晃动； 5、进口径尺寸按氧气瓶尺寸确定。 |
| 5 | A3-储物柜（矮柜） | W900*D360*H1090 | 【A4储物柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、结构：上层设有一层两组抽屉，层高度180mm；下部为对开门设计，内设两块活动层板 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 5、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 6、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 6 | A4-储物柜（矮柜） | W900*D360*H1090 | 【A4储物柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、结构：上层设有一层两组抽屉，层高度180mm；下部为对开门设计，内设两块活动层板 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 5、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 6、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 7 | A5-储物柜（矮柜） | W900*D360*H1090 | 【A5病例架】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、结构：双轨道推拉门设计，内有病例层板托，柜门可锁 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 5、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 6、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 8 | B1-储物柜 | W900*D400*H2240 | 【B1不锈钢储物柜】 1、柜体：采用优质304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度均1.0mm，304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》;GB/T35607-201。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、结构：分为上中下三段，上部为对开门柜，中部为对开门柜，内有两块活动层板，底部为对门柜，内有一块活动层板。分别有独立锁具。 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长； 5、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 6、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 9 | B2-置物架（挂墙） | W900*D300*H600 | 【B2不锈钢吊柜】 1、柜体：采用优质304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度均1.0mm，304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》;GB/T35607-201。中间有固定层板，无柜门 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长； 4、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 5、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 10 | B2-置物架（挂墙） |  | 【B2不锈钢吊柜】 1、柜体：采用优质304#不锈钢经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点；板材厚度均1.0mm，304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》;GB/T35607-201。中间有固定层板，无柜门 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长； 4、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 5、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 11 | B3-备用液体柜 | W1000*D550*H2240 | 【不锈钢定制输液柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于4x4mm）；柜体有中侧板加强支撑，单块层板承重不低于50kg；无柜门 2、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 12 | D1-储物柜（护士台副柜） | W800*D390*H~ | 【D1护士台副柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、结构：六抽斗柜设计，三节全展静音滑轨，配锁 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长； 5、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 6、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 13 | D2-储物柜（采血桌副柜） | W800*D300*H~ | 【D2储物柜（采血桌副柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、结构：上部四个空格柜（无柜门），底部两抽屉设计，三节全展静音滑轨，配锁 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长； 5、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 6、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 14 | W1-物品柜 | W800*D500*H2000 | 【W1物品柜】 1、柜体：2m高整柜。采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。上部分柜体内配两块活动层板，下部分柜体内配一块活动层板。 2、柜门：对开钢制门，隐藏式拉手； 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；铰链：液压缓冲铰链 5、顶部柜体与墙体之间有限位防倾倒卡件 |
| 15 | W2-物品柜 | W800*D500*H2000 | 【W2物品柜】 1、柜体：2m高整柜。上中下三段式结构，分别带锁：底部对开门，内含一块活动层板；中部设置两个抽屉；上部对开门，内含三块活动层板。采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、柜门：对开钢制门，隐藏式拉手； 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；铰链：液压缓冲铰链；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 5、顶部柜体与墙体之间有限位防倾倒卡件 |
| 16 | W3-物品柜 | W400*D500*H2000 | 【W3物品柜/W4物品柜】 1、柜体：2m高整柜，无柜门。上中下三段式结构：底部内含一块活动层板；中部设置一个抽屉；上部内含三块活动层板。采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4、顶部柜体与墙体之间有限位防倾倒卡件 |
| 17 | W4-物品柜 | W400*D500*H2000 | 【W3物品柜/W4物品柜】 1、柜体：2m高整柜，无柜门。上中下三段式结构：底部内含一块活动层板；中部设置一个抽屉；上部内含三块活动层板。采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4、顶部柜体与墙体之间有限位防倾倒卡件 |
| 18 | W5-物品柜 | W400*D500*H2000 | 【W5物品柜】 1、柜体：2m高整柜，无柜门。上下两段式结构：下部4组抽屉；中部设置一个带锁抽屉；上部内含三块活动层板。采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；三节静音导轨（轨道长度≥450mm）：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4、顶部柜体与墙体之间有限位防倾倒卡件 |
| 19 | W6-物品柜 | W800*D500*H2000 | 【W6物品柜】 1、柜体：2m高整柜，无柜门。上中下两段式结构：下部2组带锁抽屉；中部挂衣柜，挂衣杆可承重20kg以上；上部为空格柜。采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠；三节静音导轨（轨道长度≥450mm）：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4、顶部柜体与墙体之间有限位防倾倒卡件 |
| 20 | 标本收集柜 | W450*D450*H600 |  |
| 21 | 标本收集柜 | W900*D360*H1090 |  |
| 22 | 不锈钢操作柜（上中下） | 3350*600*2240 |  |
| 23 | 不锈钢操作柜（上中下） | 3600*600*2240 |  |
| 24 | 不锈钢操作柜（上中下） | 6400*600*2240 |  |
| 25 | 不锈钢操作柜（上中下） | W1100*D600 |  |
| 26 | 不锈钢操作柜（上中下） | W1200*D600 |  |
| 27 | 不锈钢操作柜（上中下） | W1600*D600 |  |
| 28 | 不锈钢操作柜（上中下） | W2700*D600 |  |
| 29 | 不锈钢操作柜（上中下结合水池） | W2400*D600*H2240 |  |
| 30 | 不锈钢操作柜（上中下结合水池） | W3200*D600*H2240 |  |
| 31 | 不锈钢带轮货架 | W1200*D500 | 1.材质：优质冷轧钢，表面喷粉 2.立柱40*80mm（壁厚≥0.8mm），横梁40*60mm（壁厚≥0.8mm），隔层壁厚≥0.4mm 2.单层承重150kg以上 |
| 32 | 不锈钢平车 | W1200*D500 |  |
| 33 | 不锈钢平车 |  |  |
| 34 | 拆零药架 | W900*D600*H~ | 【拆零药品架】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。底部抬高15cm，SUS304不锈钢包边。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、宽度与西药架侧面尺寸相同，高度与西药架高度，放置于西药架侧面 4、结构分为两部分：上部为拆零架，300mm深，10层塑料药盒；下部为抽屉柜，四层8抽屉，三节缓冲滑轨。 5、塑料药盒及抽屉面留有同尺寸卡槽，便于更换药品名称。 6、实际尺寸根据图纸及现场量尺最终确认。 |
| 35 | 储物柜 | W1000*D800 |  |
| 36 | 储物柜 | W1050*D1000*H2240 |  |
| 37 | 储物柜（资料展示柜） | W2400*D300*H2240 |  |
| 38 | 处置推台 | W600*D800 |  |
| 39 | 定制茶水柜(结合原水池柜） | W3050*D600*H2240 | 【不锈钢定制茶水柜/橱柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于5x5mm） 2、台面：不锈钢台面 3、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配踩踏出水开关、水龙头 4、柜门&抽面：可选热转印木纹不锈钢柜门或极窄铝框玻璃柜门；内嵌铰杯塑料盖 5、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 6、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 7、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 8、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 40 | 定制茶水柜（上中下） | W1600*D600*H2240 | 【不锈钢定制茶水柜/橱柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于5x5mm） 2、台面：不锈钢台面 3、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配踩踏出水开关、水龙头 4、柜门&抽面：可选热转印木纹不锈钢柜门或极窄铝框玻璃柜门；内嵌铰杯塑料盖 5、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 6、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 7、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 8、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 41 | 定制茶水柜（上中下） | W4000*D600*H2240 | 【不锈钢定制茶水柜/橱柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于5x5mm） 2、台面：不锈钢台面 3、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配踩踏出水开关、水龙头 4、柜门&抽面：可选热转印木纹不锈钢柜门或极窄铝框玻璃柜门；内嵌铰杯塑料盖 5、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 6、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 7、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 8、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 42 | 定制橱柜 | W（2300+2400）*D600*H900 | 【不锈钢定制茶水柜/橱柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于5x5mm） 2、台面：不锈钢台面 3、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配踩踏出水开关、水龙头 4、柜门&抽面：可选热转印木纹不锈钢柜门或极窄铝框玻璃柜门；内嵌铰杯塑料盖 5、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 6、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 7、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 8、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 43 | 定制橱柜 | W1100*D650*H2240 | 【不锈钢定制茶水柜/橱柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于5x5mm） 2、台面：不锈钢台面 3、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配踩踏出水开关、水龙头 4、柜门&抽面：可选热转印木纹不锈钢柜门或极窄铝框玻璃柜门；内嵌铰杯塑料盖 5、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 6、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 7、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 8、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 44 | 定制橱柜 | W1600*D600*H2240 | 【不锈钢定制茶水柜/橱柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于5x5mm） 2、台面：不锈钢台面 3、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配踩踏出水开关、水龙头 4、柜门&抽面：可选热转印木纹不锈钢柜门或极窄铝框玻璃柜门；内嵌铰杯塑料盖 5、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 6、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 7、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 8、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 45 | 定制橱柜 | W4600*D600*H1090 | 【不锈钢定制茶水柜/橱柜】 1、柜体：用18mm厚不锈钢蜂窝铝板材，双面304#不锈钢裸板壁厚≥0.6mm，中间夹铝蜂窝（蜂窝边长小于等于5x5mm） 2、台面：不锈钢台面 3、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配踩踏出水开关、水龙头 4、柜门&抽面：可选热转印木纹不锈钢柜门或极窄铝框玻璃柜门；内嵌铰杯塑料盖 5、小五金：锁具：钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠;；三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长；铰链：液压缓冲铰链。 6、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 7、拉手：隐藏式拉手，竖向拉手不易积灰 8、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 46 | 换鞋台 | W1600 |  |
| 47 | 口罩帽子存放架 |  |  |
| 48 | 淋浴搁架 |  |  |
| 49 | 麻精药品柜 | W600*D600 |  |
| 50 | 内嵌毒麻药柜 |  |  |
| 51 | 内嵌防爆柜 |  |  |
| 52 | 陪护椅收纳柜（3个位) | W900*D400*H1090 |  |
| 53 | 铅衣柜 | W460*D500 |  |
| 54 | 实验室操作台 | W8100*D2100*600 |  |
| 55 | 收费处 | 大约W2700*D1000 |  |
| 56 | 手机搁架 |  |  |
| 57 | 双面药架 | W1000*D900*H~ | 【西药架】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。底部抬高15cm，SUS304不锈钢包边。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、层托：标配5层托架，前端可卡嵌药品卡，层托可平放可倾斜可上下调节；层托内配有亚克力限位槽 |
| 58 | 通风柜 | W1500*D850 |  |
| 59 | 污鞋回收箱 | 约450*900*H900 | 【污鞋回收箱】 1、整车采用全优质304不锈钢材质，主体钢管φ25mm板材厚度1.0mm，外型美观、平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件激光焊接；打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 2、配一只尼龙布袋子，分色管理，使用方便、卫生 3、底部：配置豪华万向轻声脚轮，其中2只带刹车功能。 |
| 60 | 污衣车（大方） | 约450*900*H900 | 【污衣车（大）】 1、整车采用全优质304不锈钢材质，主体钢管φ25mm板材厚度1.0mm，外型美观、平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件激光焊接；打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 2、配两只尼龙布袋子，分色管理，使用方便、卫生 3、底部：配置豪华万向轻声脚轮，其中2只带刹车功能。 |
| 61 | 污衣车（小方） | 约450*450*H900 | 【污衣车（小）】 1、整车采用全优质304不锈钢材质，主体钢管φ25mm板材厚度1.0mm，外型美观、平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件激光焊接；打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 2、配1只尼龙布袋子，使用方便、卫生； 3、底部：配置豪华万向轻声脚轮，其中2只带刹车功能。 |
| 62 | 吸痰管架 |  | 【吸痰管架】 1.SUS304不锈钢，网状镂空挂架，用于存放吸痰管 2.一侧设置挂钩，用于挂在ICU设备横杆上 3.详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 63 | 洗鞋机 |  |  |
| 64 | 鞋架 | W500*D400 |  |
| 65 | 宣传册架 |  |  |
| 66 | 药架 | W2000*D450*H2240 | 【西药架】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥0.8mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。底部抬高15cm，SUS304不锈钢包边。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3、层托：标配5层托架，前端可卡嵌药品卡，层托可平放可倾斜可上下调节；层托内配有亚克力限位槽 |
| 67 | 衣服挂架 |  |  |
| 68 | 移动屏风 |  | 【移动屏风】 1.屏风高度1800mm，三氨饰面 2.底部配刹车PU静音轮，可折叠 |
| 69 | 展示文件柜 | W1600*D360*H2240 |  |
| 70 | 诊床 | W1900*D700*H~ | 【诊疗床】 1.床腿床框采用40*40镀锌方管，壁厚1.5mm，床橧采用20*20方管，壁厚1.2mm。 2.床板采用E0级环保多层板（MDI胶），内衬定型海绵，一体化头枕。 3.表面采用有机硅皮革饰面 4.底部带两组抽屉，隐藏式拉手，脚勾可开启 5.腰部分段可抬起头部改变躺姿角度 |
| 71 | 诊床(超声卷纸床) | W1900*D700*H~ | 【B超床/电动诊疗床】 1.采用1.5mm厚优质钢材焊接，表面采用医用抗菌粉末静电喷涂坚固耐用。 2.带冷轧钢钢储物抽屉，配刹车轮，双电机电动换纸、电动起背功能。 3.表面采用有机硅皮革饰面，内衬定型海绵。 |
| 72 | 直角柜 |  |  |
| 73 | 治疗柜（上中下） | W1600*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 74 | 治疗柜（上中下） | W2400*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 75 | 治疗柜（上中下） | W800*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 76 | 治疗柜（上中下） | 2700*600*2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 77 | 治疗柜（上中下） | 3200*600*2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 78 | 治疗柜（上中下） | 3200*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 79 | 治疗柜（上中下） | W1200*D600*H1090 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 80 | 治疗柜（上中下） | W1600*D600*H1090 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 81 | 治疗柜（上中下） | W1600*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 82 | 治疗柜（上中下） | W2000*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 83 | 治疗柜（上中下） | W2400*D2400 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 84 | 治疗柜（上中下） | W2400*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 85 | 治疗柜（上中下） | W2400*D700(/D350)*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 86 | 治疗柜（上中下） | W3000*D700 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 87 | 治疗柜（上中下） | W3200*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 88 | 治疗柜（上中下） | W3200*D700(/D350)*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 89 | 治疗柜（上中下） | W3590*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 90 | 治疗柜（上中下） | W3976*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 91 | 治疗柜（上中下） | W4000*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 92 | 治疗柜（上中下） | W4000*D700(/D350)*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 93 | 治疗柜（上中下） | W4298*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 94 | 治疗柜（上中下） | W4300*D800*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 95 | 治疗柜（上中下） | W4850*D700 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 96 | 治疗柜（上中下） | W4980*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 97 | 治疗柜（上中下） | W5276*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 98 | 治疗柜（上中下） | W5280*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 99 | 治疗柜（上中下） | W5290*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 100 | 治疗柜（上中下） | W5338*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 101 | 治疗柜（上中下） | W600*D800 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 102 | 治疗柜（上中下） | W6750*D700 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 103 | 治疗柜（上中下） | W800*D600*H1090 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 104 | 治疗柜（上中下） | W800*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 105 | 治疗柜（上中下结合水池） | W4550*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 106 | 治疗柜（上中下结合水池） | 1800*600*2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 107 | 治疗柜（上中下结合水池） | W1600*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 108 | 治疗柜（上中下结合水池） | W2500*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 109 | 治疗柜（上中下结合水池） | W2800*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 110 | 治疗柜（上中下结合水池） | W3200*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 111 | 治疗柜（上中下结合水池） | W3500*D600*H2240 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 112 | 治疗柜（中下） | W(2800+400)*D700 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 113 | 治疗柜（中下） | W2100*D600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 114 | 治疗柜（中下） | W2400*D1600 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 115 | 治疗柜（中下） | W2800*D700 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 116 | 治疗柜（中下） | W3200*D700 | 【治疗柜/处置柜】 1、柜体：采用优质品牌抗菌环保双面电解钢板，裸板厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点。吊柜门内柜体标配中隔板，以分离无菌与普通物品。 2、柜门：上柜采用玻璃柜门，茶色钢化玻璃，竖向免拉手柜门；下柜采用钢制柜门，竖向免拉手柜门；抽屉采用横向边拉手抽面，避免积灰。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 4、台面：全抑菌纯亚克力实体面材（亚克力成分≥40%），巴氏硬度≥65巴氏，抑菌率达99.9%，色牢度与老化性能数值≤2，厚度≥12mm。不含龙骨设计，不含金属结构。表面平整无缺损，边缘做圆角处理，不伤手；材料安全环保，无辐射、无甲醛、无气味；抑菌、防霉、防潮，不滋生病菌；耐腐蚀、耐磨损，无缝拼接、一体成型。边缘做圆角处理，台面吊边设计，吊边深度须覆盖抽屉面板上沿，不夹手。耐碘伏、酒精、双氧水、次氯酸钠（<15%）、氨水（<28%)、氢氧化钠溶液（<40%）等化学品，表面接触16小时后依然能用百洁布清除。 5、钥匙和锁芯有3位钢印编码，钥匙可以折叠; 6、三节静音导轨：抽屉内能承载30kg负载重量，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 7、铰链：液压缓冲铰链。 8、不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm。踢脚线高度100-150mm，实地测量后确定 9、操作台面至吊柜下方，至少保留600mm操作空间，可选配挂架系统 10、台盆：单盆设计，SUS304不锈钢材质，标配感应出水开关、水龙头；台盆周边用亚克力围挡，防止液体溅出 11、详细配置组合方式见各房间平面图及现场量尺寸确认 |
| 117 | 智能标本储物箱(类似制冷快递柜） | W600 |  |
| 118 | 智能耗材柜 | W3000*D600 |  |
| 119 | 智能耗材柜 | W3500*D600 |  |
| 120 | 智能耗材柜 | W5000*D600 |  |
| 121 | 智能耗材柜（含冰箱冷藏柜） | W5000*D600 |  |
| 122 | 智能药品柜 | W2500*D600 |  |
| 123 | 智能药品柜（大液体等） | W3000*D600 |  |
| 124 | 智能药品柜（大液体等） | W3000*D600*H1850 |  |
| 125 | 智能药品柜（抗生素等） | W2500*D600 |  |
| 126 | 智能药品柜（抗生素等） | W3000*D600*H1850 |  |
| 127 | 智能药品柜（麻精等） | W2000*D600*H1850 |  |
| 128 | 智能药品柜（麻精等） | W2500*D600 |  |
| 129 | 自动发鞋机 |  |  |
| 130 | 自动收鞋机 |  |  |
| 131 | 自动鞋套机 |  |  |